昆明同仁医院建设项目二期综合住院楼、甲状腺中心、康复医学楼新建工程项目

环境影响报告书

(公示稿)

建设单位：昆明同仁实业开发有限公司

编制单位：云南博曦环境影响评价有限公司

编制日期：二〇二〇年十二月

目  录

概述	5

1 任务由来	5

2 项目特点	8

3 环境影响评价工作过程	8

4 分析判定相关情况	9

5 关注的主要环境问题及环境影响	10

6 环境影响评价的主要结论	10

1 总则	11

1.1 编制依据	11

1.2 评价目的和评价原则	14

1.3 环境影响识别	15

1.4 环境功能区划与评价标准	16

1.5 评价等级和评价范围	21

1.6 环境保护目标及评价重点	23

1.7 评价方法及评价时段	25

1.8 评价工作程序	26

2 原有工程概况	27

2.1 原有工程概况	27

2.2 原有工程污染物产排情况	28

2.3 原有工程遗留问题和整改措施	32

3 建设工程概况	34

3.1 建设项目基本情况	34

3.2 建设内容	34

3.3 主要设备	38

3.4 工作制度和劳动定员	38

3.5建设工期	38

3.6 扩建完成后全院情况	39

4 工程分析	40

4.1 施工期	40

4.2 运营期主要污染物排放情况	45

4.3 改扩建污染物变化及“三本帐”核算	51

5 环境现状调查与评价	53

5.1 区域环境概况	53

5.2 区域环境质量现状及评价	56

6 环境影响预测与评价	60

6.1 施工期环境影响分析	60

6.2 运营期环境空气影响分析	67

6.3 运营期水环境影响评价	68

6.4 运营期声环境影响预测与评价	72

6.5 运营期固体废物环境影响分析	76

6.6 地下水环境影响	77

6.7土壤环境影响评价	77

6.8 运营期生态环境影响分析	77

6.9 环境风险评价	77

7 环境保护措施及总量控制	81

7.1 施工期环境保护对策措施	81

7.2 运营期环境保护措施及技术论证	82

7.3 污染控制措施及对策一览表	85

7.4 总量控制建议	87

8环境影响经济损益分析	89

8.1 项目环保投资估算	89

8.2 项目经济效益分析	89

8.3 项目社会效益分析	90

8.4 结论	91

9 环境管理与环境监测计划	92

9.1 目的和意义	92

9.2 环境管理	92

9.3 环境监理计划	94

9.4 环境监测	96

9.5 竣工环境保护验收	97

10 环境影响评价总结论	99

10.1 项目概况	99

10.2 环境质量现状评价结论	99

10.3 建设项目环境影响预测评价结论	100

10.4 产业政策、规划符合性分析	103

10.5 公众参与	103

10.6 总量控制	103

10.7 环境影响经济损益分析	103

10.8 环境管理与监测计划	104

10.9 总结论	104

- 概述

- 1 任务由来

昆明同仁医院位于昆明市滇池国家旅游度假区广福路1099号,隶属同仁医疗产业集团，股东包括天安中国投资、同方股份、中国民生股份等。是一家集医疗、教学、科研、预防保健、康复、国际交流于一体的区域性医疗中心。

昆明同仁医院目前是昆明市南市区最大的三级综合医院,医院现设置临床科室27个、辅助科室5个和综合实力领先的健康管理中心。医院以心脏大血管外科、心血管内科、胸外科、妇科、产科、普外科及肝胆外科、泌尿外科、神经外科、骨科、脊柱脊髓损伤治疗中心、眼科为特色专科，并开设肿瘤科、呼吸内科、神经内科、消化内科、综合老年病科、肾脏内分泌科、新生儿科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、中医理疗科、皮肤科、医学美容科、血透中心、急诊科、麻醉科、重症医学科(ICU)、超声科、医学影像科、检验科等学科。

随着国家“健康中国”战略落地，新技术、新业务发展不断驱动，医院将迎来新的发展机遇。因此，为扩大医院服务能力，拟在现有用地范围内，利用现有空地（现为绿化地）进行扩建，建设本“昆明同仁医院建设项目二期综合住院楼、甲状腺中心、康复医学楼新建工程项目”，扩建住院楼增加医院床位数，并增加医学康复、甲状腺方面诊疗能力。

同仁医院建设工程于2005委托昆明市环境科学研究所开展了环境影响评价，于2006年取得了云南省环境保护局云环准许[2006]52号的行政许可。

根据该环评报告书，原批准工程内容为：

医院总建设用地192010m2，建筑面积28.30万m2，容积率1.47，绿地率40.15%。基础设施包括行政办公区及陪护中心、综合医院（包括门诊、急诊、医技、住院等）、体检/会议中心、老年公寓、医护倒班宿舍、康复交流中心、儿童康复中心、VIP花园住院区、配套商业区。

原批准工程项目分三期进行建设，其中一期建筑面积7.10万m2，建设内容包括行政办公/陪护中心、体检/会议中心、门诊、住院楼、锅炉房、洗衣房；二期建筑面积3.20万m2，建设内容主要为扩建门诊、医技楼、住院楼；三期建筑面积18.00万m2，建设内容包括VIP花园住院区、老年公寓、儿童康复中心、医疗交流中心、商业服务中心、医护人员倒班宿舍。

三期工程完成后，住院区床位达1000床；另外，老年公寓设500个床位，行政办公及招待所设200个床位，医护人员倒班宿舍设700个床位，儿童康复中心设50个床位，VIP花园设50个床位。

医院于2008年开工建设，2012年一期工程建设完成竣工投产，委托云南省环保监测中心站编制了竣工验收监测报告，于2012年11月29日获得了云南省环境保护厅云环验[2012]109号同意“昆明同仁医院一期项目”通过验收意见。

由于市场原因，医院一直未进行原环评批准的二期工程建设。至2020年10月根据医院发展需求重新调整了规划，通过规划部门相关审批，并另行办理了备案手续，开始启动二期工程建设。

对比原批准的二期工程内容，重新规划后的方案发生了较大变化，总建筑面积由原批准的二期3.20万m2，增加至66021.44m2。建设内容由原扩建门诊楼及住院楼、医技院，调整为扩建住院楼，新建康复医学楼及甲状腺中心。一期环保验收时床位数为544床，调整为450床；二期原批准的428床增加至550床。总床位数不变，仍为1000床。

现规划的远期工程也比原批准三期工程发生较大变化，由于目前仅进行了规划，具体方案内容尚未确定，待将来该工程实施时另行办理环保手续，不在本评价范围内。

具体变化情况见表下表：

原审批工程、实际建设工程及本次二期工程变化情况对比表

| 设施 | 原批准工程 | 一期实际建设工程 | 本次二期扩建工程 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊 | 2幢。其中一期1幢3～4层建筑面积11444m2；二期1幢6180m2 | 门诊与体检中心合建为1幢3.5层（局部地下）建筑，建筑面积23063.17m2 | 取消原二期门诊楼 | 二期不再建设门诊楼 |
| 体检中心 | 1幢层高3.5层建筑面积6199m2，一期建设。 |  | 无 | 无变化 |
| 住院及医技楼 | 2幢。其中一期住院楼1幢3～12层，医技楼建筑层高3～4层。建筑面积47543m2，总病床数572床； 二期428床，总建筑面积25820m2。 | 住院院为1幢8层并含2层裙楼半地下建筑，医技楼为1幢3层局部4层建筑。 建筑面积42937.44m2，总病床数450床。 | 1幢9层建筑面积50668.28m2的住院综合楼，总病床数550床。 取消原二期医技楼 | 一期实际建筑面积减少，建设床位数减少122床。二期住院楼比批准增加122床，建筑面积增加24848.28m2 二期不再建设医技楼 |
| 康复医学楼 | 无 | -- | 1幢7层建筑面积12555.3m2 | 二期增加该设施建设内容 |
| 甲状腺中心 | 无 | -- | 1幢地上4层建筑面积6288.72m2 | 二期增加该设施建设内容 |
| 远期 | 原批准项目三期建设老年公寓、行政办公及招待所、医护人员倒班宿舍、医疗及康复交流中心、儿童康复中心、VIP花园区、商业服务中心。 | -- | -- | 远期已另行规划，规划设置养老院及配套用房、科研楼、倒班宿舍等，将在远期实施时另行环评。 |
| 配套设施 | 锅炉房、消毒间、洗衣房、器械筹备用房、仓库等 | 取消传染病区、锅炉房及洗衣房，供热采用电热水器、太阳能；被服洗涤采取外委。 建设一层建筑面积344.15m2发热门诊，后闲置多年。 建设一座氧气站。 | 供热采用电热水器、太阳能；被服洗涤采取外委 | 取消传染病区、锅炉房及洗衣房，另外建设发热门诊及氧气站建筑，发热门诊闲置多年。 |
| 环保设施 | 医疗废水采用SBR二级生化工艺的污水处理站+消毒处理 医疗危险固体废物与其它固体废物 | 医疗废水采用ICEAS+消毒处理，设计规模400m3/d 建设垃圾房105.13m2，分隔为医疗垃圾间、一般垃圾间。 | 依托原有 | 环保设施在一期建成，不变 |
| 职工人数 | 2070人 | 800人 | 增加880人 | 其余职工人数在远期增加 |

原批准项目分三期进行建设，已建设了一期工程并投入使用，本次为二期工程建设。但是由于时间较久，规划发生了变化，二期及远期工程均较原批准项目产生较大变化，因此，本次扩建项目重新开展环评。

本次二期工程拟建设9层二期住院综合楼1栋，4层甲状腺中心1栋、7层康复医学楼1栋。项目总建筑面积66021.44m2，其中地上建筑面积48640.6m2，地下建筑面积17380.84m2。同仁医院总用地面积108828.8m2（163.24亩），其中本项目使用面积约为13334m2。

本项目将扩建住院病床数550床，扩建完成后形成全院1000床的规模。

建设单位已于2020年10月16日对本项目进行了网上备案。(项目代码：2020-530132-83-03-003823)。

- 2 项目特点

项目在医院现有空地进行扩建，不新征用地。本次建设二期住院楼，增加550个住院床位，并增加医学康复、甲状腺方面诊疗能力。项目建设后将增加医疗废水、医疗垃圾等污染物（工程涉及辐射部分另行环评，不在本报告里）。

项目为扩建工程，污染物均新增。项目废水可以进入昆明市第七、八水质净化厂处理，医疗废物可委托有资质单位处理。

- 3 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)及《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》(国务院令682号)、《云南省建设项目环境保护管理条例》，项目须进行环境影响评价。按照以上法规条例，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录(2017年9月1日起施行)》及生态环境部关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定(生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行)，三十九、卫生 新建、扩建床位500张及以上的应编制环境影响报告书，为此，昆明同仁实业开发有限公司(以下简称“建设单位”)委托云南博曦环境影响评价有限公司(以下简称“环评单位”)对“昆明同仁医院建设项目二期住院综合楼、甲状腺中心、康复医学楼新建工程项目”进行环境影响评价工作。

我公司于2020年9月30日接受委托后，组织有关技术人员与建设单位进行了密切沟通，对项目的基本情况及背景进行了解，收集了项目的有关技术资料，于2020年10月9日于同仁医院网站进行了第一次公示。环评单位环评相关技术规范要求编制完成了《昆明同仁医院二期扩建工程项目环境影响报告书》(报审稿)，由建设方上报环境保护部门审查批准后，作为项目建设及营运期进行环境保护工作的依据。

- 4 分析判定相关情况

（1）产业政策相符性

本项目为医院项目，在现有空地内进行建设，根据《产业结构调整指导目录2019年本》，项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类。符合国家现行的产业政策。另外，建设单位已于2020年7月8日对本项目进行了网上备案，项目代码：2020-530132-83-03-003823，项目符合地方现行的产业政策。

（2）规划相符性

项目选址位于昆明市滇池国家旅游度假区，是昆明市服务片区，与《昆明市总体规划修编》(2008-2020)的要求相符。

项目不新增用地，用地性质属于医疗卫生用地，项目与分区规划功能定位相符。

现有用地已取得昆规划证(2003)2179号文《建设用地规划许可证》，扩建工程仍为医疗项目，不改变土地利用性质。医院调整规划已获得昆明市自然资源和规划局（度假）自规条件[2020]0005号规划条件审批，用地符合规划要求。

（3）《云南省滇池保护条例》相符性

项目不属《云南省滇池保护条例》中三级保护区内禁止建设的项目，符合《云南省滇池保护条例》的相关要求。

（4）周边环境相容性

同仁医院现有设施均办理了相关环保手续，建设相关环保要求。本次项目在同仁医院现有用地内建设，不新征用地，经多年发展，医院周边主要为房地产及事业单位办公用房，无工厂等类排污较大企业。医院建设时已按规划退距，建筑距离城市主干道35m以上。本项目在建设和生产过程中排放的各类污染物经处理和控制后，对各环境要素产生不利影响不显著，项目的建设选址符合相关要求。

（5）布局合理性

本项目新增住院楼一幢，在现有住院楼旁，将来通过空中廊道与现有住院楼相连通，便于患者出入及医院对住院病人的管理。甲状腺中心利用医院南部，拆除现有空置老旧房屋建设，不建设于医院北部主要出入口、停车场及门诊等人流量较大处，平面布置较为合理。

- 5 关注的主要环境问题及环境影响

本次在现有用地范围内，利用现有空地进行建设，土地较为平整。项目将建设三幢建筑物，施工期对环境，特别是医院现有设施有一定影响。施工期影响是短暂的，项目主要关注运营期影响。

(1)水环境影响：项目建设后,将增加住院床位数，增加医疗废水，依托现有污水处理设施进行处理。本评价主要分析项目建设后废水污染物增加量情况，以及污水处理设施的可依托性。此外，甲状腺中心将产生含辐射污染物废水，由另外办理手续的辐射评价报告进行分析评价，不在本报告评价范围。

(2)声环境影响：本评价主要针对本次扩建完成后同仁医院厂界处噪声排放是否能达标，敏感点的影响程度进行分析。

(3)大气环境影响：项目污水处理、垃圾处理等产生异味影响的设施均依托现有，项目不产生大的废气污染物。

(4)固体废物：项目医疗废物暂存、一般垃圾收集均依托现有，主要针对固体废物处理可依托性进行分析。

- 6 环境影响评价的主要结论

根据所收集资料，依据相关评价技术方法，对项目运营期所产生的各项污染物进行了核算。根据核算结果，对项目运营可能产生的环境影响进行预测、评价，并得出如下结论：

本项目为医疗设施建设，建设性质为扩建，已取得了《投资项目备案证》，项目符合国家现行的产业政策，符合区域总体规划及相关政策要求。项目建设后将增加片区医疗服务能力，缓解群众看病难的问题，有较好经济和社会效益。项目平面布局合理。项目废水、医疗废物等主要污染物依托现有设施处理，采取各项污染防治措施后，污染物能达标排放，对环境的影响不大，不会改变现状环境功能；采取风险防范措施和应急措施，环境风险在可接受范围内。

本项目建设应执行国家规定的“三同时”制度，认真落实本评价提出的环境保护对策措施，在项目运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证相应的环保措施的正常运行，做到污染物达标排放，总量控制，则项目建设对周围环境的影响能够控制在可接受的水平，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 1 总则

- 1.1 编制依据

- 1.1.1 国家环境保护法律、法规及政策

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日起施行）；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月修订）；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月修正）；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月）；

(7)《中华人民共和国土地管理》2004年8月修改；

(8)《中华人民共和国水土保持法》2010年12月修订；

(9)《中华人民共和国循环经济促进法》(自2009年1月1日起施行)；

(10)《中华人民共和国水法》(自2002年10月1日起施行，2016年7月修订)；

(11)《中华人民共和国节约能源法》(自2008年4月1日起施行，2016年7月修订)；

(12)《中华人民共和国城乡规划法》(自2008年1月1日起施行)；

(13)国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定(国务院令682号，2017年10月1日)；

(14)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号，自2017年9月1日起施行)；

(15)生态环境部关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定(生态环境部令第1号，2018年4月28日)；

(16)《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》(环境保护部令第5号，2009年3月1日)；

(17)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发[2005]39号，自2005年12月3日起施行)；

(18)《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》(国家环保总局，环发(2001)19号)；

(19)关于《西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》(国家环境保护总局环发[200l]4号)；

(20)关于《加强西部地区环境影响评价工作的通知》(环发[2011]150号)；

(21)关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知(环评[2016]95号，2016年7月15日)；

(22)《产业结构调整指导目录(2019年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29)；

(22)国务院关于印发水污染防治行动计划的通知(国发[2013]37号)；

(23)国务院关于印发水污染防治行动计划的通知(国发[2015]17号)；

(24)《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发[2003]188号）；

(25)《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院第380号（2003年6月4日）；

(26)《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中华人民共和国卫生部第36号（2003年8月14日）；

(27)《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287 号，2003年10月10日实施）；

(28)《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局令第5 号，1999 年10月1日实施)；

(29)《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》(环境保护部办公厅文件环办[2012]134号)；

(30)《环境影响评价公众参与办法》(2019年1月1日起施行)；

- 1.1.2 地方环境保护法规及政策

（1）《云南省环境保护条例》（2004 年 6 月 29 日修正）；

（2）《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020 年）》（云南省环境保护厅， 云环发〔2014〕34 号）；

（3）《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》（云南省环境保护局，云环控发（2006）43 号）；

（4）《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）。

（5）《云南省建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（云环发[2013]151号）；

（6）《云南省人民政府关于印发云南省水污染防治工作方案的通知》（云政发〔2016〕3号）；

（7）《云南省人民政府关于印发云南省大气污染防治行动实施方案的通知》（云政发〔2014〕9号）；

（8）《云南省人民政府关于印发云南省土壤污染防治工作方案的通知》（云政发[2017]8号）。

（9）《昆明市环境噪声污染防治管理办法》(昆明市政府第72号令)，2007年7月1日起施行；

（10）《昆明市城市垃圾管理办法》(昆明市人民政府令第58号)，2005年10月；

（11）《昆明市高污染燃料禁燃区管理规定》(昆明市人民政府令第81号)；

（12）《云南省滇池保护条例》(自2013年1月1日起施行)；

（13）《滇池分级保护范围划定方案》(昆明市人民政府公告第88号)；

（14）《昆明城市总体规划(2008-2020)》；

- 1.1.3 相关导则和技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》HJ2.1-2016；

（2）《环境影响评价技术导则   大气环境》HJ2.2-2018；

（3）《环境影响评价技术导则   地表水环境》HJ2.3-2018；

（4） 《环境影响评价技术导则  地下水环境》HJ610-2016；

（5）《环境影响评价技术导则   生态影响》HJ19-2011；

（6）《环境影响评价技术导则  土壤环境》HJ964-2018；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ 169-2018；

（8）《声环境功能区划分技术规范》GB/T15190-2014；

（9）《环境空气质量功能区划原则与技术方法》HJ14-1996；

- 1.1.4 项目相关文件及其它技术资料

(1)委托书；

(2)《投资项目备案证》；

(3)《同仁医院建设项目二期综合住院楼、甲状腺中心、复复医学楼新建项目控制性详细规划》，2020年9月；

(4)《昆明同仁医院建设项目环境影响报告书》及其批复云南省环境保护局云环准许[2006]52号；

(5)《昆明同仁医院一期项目竣工环境保护验收监测报告》及其批准书云南省环境保护厅云环验[2012]109号；

(6)《建设项目规划条件》；

(7)建设单位提供的关于项目的其他技术资料。

- 1.2 评价目的和评价原则

- 1.2.1 评价目的

通过开展环境影响评价，查清建设项目所在区域的环境现状及环境特征。分析该项目的工程特点和污染特征，结合当地环境功能区划要求，评价项目建设对当地环境可能造成的不良影响，确定影响程度和范围，从而制定避免污染、减少污染的防治对策，为项目实现合理布局、最佳设计以及环保行政部门的管理提供科学依据，具体的目的及要求如下：

（1）通过调查和监测，了解评价区内的环境质量现状。通过项目工程分析，掌握项目的污染源排放情况及其特征，计算项目污染物的产生、治理削减和排放的情况和本项目可能对周围环境产生影响的程度和范围；

（2）根据工程分析和环境影响评价结果，论证本项目的工艺方案和所采取的环保措施的可行性，提出进一步控制污染，减缓和消除不利影响的对策措施，提出污染物“总量控制”的目标；

（3）根据国家产业政策、规划条件，分析本项目选址的合理性；

（4）通过环境影响评价，为建设单位的运营和环境保护管理提供可靠依据，为环保部门对本项目的环境管理和审批提供科学依据。

- 1.2.2 评价原则

为全面贯彻落实国家及地方有关环境保护法律、法规及政策，突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。评价中贯彻以下原则：

(1)依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

(2)科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

(3)突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

- 1.3 环境影响识别

- 1.3.1 环境影响因子识别

本工程属医疗卫生类项目，根据排污特点，不利的影响主要是运行期产生的废气、废水、固废、噪声对环境的影响。有利的影响主要有：运行期项目对所在区域的人群健康、社会经济、当地居民收入以及就业产生正面影响。

项目可能产生的环境影响因子识别见表1.3-1。

表1.3-1   环境影响因子识别表

| 环境影响因子 | 运行期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医疗废水 | 固体废物 | 废气 | 噪声 | 项目运行 |
| 地表水 | ● | ● | / | / | ● |
| 大气环境 | / | ● | ● | / | ● |
| 声环境 | / | / | / | ● | ● |
| 土地利用 | ◎ | ○ | / | / | ○ |
| 人群健康 | ● | / | ● | ● | ○ |

注：○有利影响  ●不利影响  ◎既有有利影响又有不利影响  /无影响或影响甚微

项目对环境影响性质分析见表1.3-2。

表1.3-2   环境影响性质分析一览表

| 影响性质 环境因素 | 短期 影响 | 长期 影响 | 可逆 影响 | 不可逆影响 | 直接 影响 | 间接 影响 | 局部 影响 | 大范围影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | √ | √ | √ | — | √ | — | √ | — |
| 地表水环境 | √ | √ | √ | — | √ | — | √ | — |
| 声环境 | √ | √ | √ | — | √ | — | √ | — |
| 生态环境 | √ | — | — | — | √ | √ | √ | — |

- 1.3.2 评价因子筛选

根据项目的性质、项目区的环境特征以及工程内容对环境的影响，项目的环境影响评价因子见表1.3-3。

表1.3-3   运营期环境影响评价因子

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 空气环境 | TSP、NOx、SO2、PM10、C0、O3 | 油烟、异味 |
| 水环境 | 综合营养状态指数 | CODcr、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群 |
| 声环境 | 等效A声级(Leq) | 等效A声级(Leq) |
| 固体废物 | 现有工程产生的各类固废 | 与扩建工程有关的一般固废和危险废物 |
| 环境风险 | 病菌扩散 | 病菌扩散 |

- 1.4 环境功能区划与评价标准

- 1.4.1 环境功能区划

项目所在区域的各环境功能区划见表1.4-1。

表1.4-1   项目所在区域环境功能区划

| 序号 | 环境要素 | 功能区划 | 区域及范围 | 功能区类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 昆明市空气环境功能区划 | 滇池旅游度假区 | 一类 |
| 2 | 地表水 | 云南省地表水水环境功能区划(2010-2020年） | 金家河、滇池外海 | III类 |
| 3 | 环境噪声 | 滇池旅游度假区声环境功能区划 | 适用于以居住、文教机关为主的区域 | 1类 |
|  |  |  | 适用于交通干线两侧 | 4类 |
| 4 | 地下水 | / | 项目所在区域地下水文地质单元 | III类 |

- 1.4.2 环境评价标准

1.4.2.1 环境质量标准

(1)环境空气质量标准

本次扩建项目位于同仁医院内，利用现有空地建设，不新增用地，同仁医院位于昆明滇池旅游度假区内，项目所在区域属环境空气质量功能一类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中一级标准。具体标准限值见表1.4-2。

表1.4-2   环境空气质量评价执行标准               单位： ug/Nm3

| 污染物称 | 取值时间 | 一级标准浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物(TSP) | 年平均 | 80 ug/m3 |
|  | 日平均 | 120 ug/m3 |
| 二氧化硫(SO2) | 年平均 | 20 ug/m3 |
|  | 日平均 | 50 ug/m3 |
|  | 1小时平均 | 150 ug/m3 |
| 二氧化氮(NO2) | 年平均 | 40 ug/m3 |
|  | 日平均 | 80 ug/m3 |
|  | 1小时平均 | 200 ug/m3 |
| 一氧化碳（CO） | 日均 | 4 mg/m3 |
|  | 1小时平均 | 10 mg/m3 |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 100 ug/m3 |
|  | 1小时平均 | 160 ug/m3 |
| 颗粒物（PM10） | 年平均 | 40ug/m3 |
|  | 日平均 | 50ug/m3 |
| 颗粒物（PM2.5） | 年平均 | 15ug/m3 |
|  | 日平均 | 35ug/m3 |

(2)地表水环境质量标准

本项目所在区域为滇池流域，周边地表水系主要为金家河及滇池外海。根据《云南省地表水水环境功能区划》(2010-2020年)，滇池外海水功能划分为饮用二级、一般鱼类保护、游泳区，金农河水功能划分为一般鱼类保护、农业用水，环境质量均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。具体标准限值见表1.4-3。

表1.4-3   地表水环境质量评价执行标准         单位：mg/L(pH除外)

| 序号 | 污染物名称 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅲ类 |  |
| 1 | pH(无量纲) | 6～9 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) |
| 2 | DO | ≥5 |  |
| 3 | COD | ≤20 |  |
| 4 | BOD5 | ≤4 |  |
| 5 | 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 6 | 总磷 | ≤0.2(湖、库0.05) |  |
| 7 | 总氮 | ≤1.0 |  |
| 8 | LAS | ≤0.2 |  |
| 9 | 粪大肠菌群 | ≤10000 |  |

(3)声环境质量标准

本次扩建项目位于同仁医院内，利用现有空地建设，不新增用地，同仁医院位于昆明滇池旅游度假区内，项目所在区域属声质量功能一类区。执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准；广福路、环湖东路一侧40m范围执行4类标准外（医院、学校执行2类）。具体标准限值见表1.4-5。

表1.4-5   声环境质量标准                   单位：dB(A)

| 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 适用于以居住、文教机关为主的区域 | 55 | 45 |
| 4a类 | 临广福路、环湖东路40±5m范围内区域 | 70 | 55 |
| 2类 | 交通干线两侧40m范围内的学校、医院 | 60 | 50 |

1.4.2.2 污染物排放标准

(1)废气排放标准

1)施工期

①颗粒物

施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，具体标准值见表1.4-6。

表1.4-6   《大气污染物综合排放标准》              单位：mg/m3

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度限值 |
| 颗粒物 | 周界外最高点 | 1.0 |

2)营运期

①废气

a.本项目无大的废气污染物排放。废气污染物标准主要针对现有设施。

现有污水处理站恶臭气体执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中的要求，见表 1.4-7。

表1.4-7 污水站周边大气污染物最高允许浓度

| 控制项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | mg/m3（标态） | 1.0 |
| 硫化氢 | mg/m3（标态） | 0.03 |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 10 |
| 甲烷 | 处理站内最高体积百分数 | 1% |

b.现有餐厅执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行），食堂厨房抽油烟机执行大型炉(灶头≥6个)标准。标准值如表1.4－8。

表1.4-8  饮食业油烟排放标准

| 标准类别 | 油烟最高允许排放浓度 （mg/m3） | 净化设施最低去除效率 （%） | 基准炉灶数 （个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型炉灶标准 | ≤2 | ≥85 | ≥6个 |

(2)废水排放标准

项目废水依托现有污水处理设施进行处理，本次改扩建工程完成后，全厂废水的处理方式及排放去向不变，生活废水和生产废水排入现有的污水处理站处理达标后，通过广福路市政污水管网排入昆明市第七、八水质净化厂处理。污水排放执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中医疗机构预处理标准及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A等级要求，具体标准限值见表1.4-9、表1.4-10。

表1.4-9 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2

| 序号 | 控 制 项 目 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | - |
| 3 | 肠道病毒 | - |
| 4 | pH | 6~9 |
| 5 | 化学需氧量（COD） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/【g/（床位.d）】 | 250 250 |
| 6 | 生化需氧量（BOD） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/【g/（床位.d）】 | 100 100 |
| 7 | 悬浮物（SS） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/【g/（床位.d）】 | 60 60 |
| 8 | 氨氮/（mg/L） | - |
| 9 | 动植物油/（mg/L） | 20 |
| 10 | 石油类/（mg/L） | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） | 10 |
| 12 | 色度/（稀释倍数） | - |
| 13 | 挥发酚/（mg/L） | 1.0 |
| 14 | 总氰化物/（mg/L） | 0.5 |
| 15 | 总汞/（mg/L） | 0.05 |
| 16 | 总镉/（mg/L） | 0.1 |
| 17 | 总铬/（mg/L） | 1.5 |
| 18 | 六价铬/（mg/L） | 0.5 |
| 19 | 总砷/（mg/L） | 0.5 |
| 20 | 总余氯1），2）/（mg/L） | - |
| 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8 mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 |  |  |

表1.4-10  GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》

| 项目 | 氨氮（以N计） | 总磷 |
| --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度(mg/L) | 45 | 8 |

(3)噪声排放标准

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。标准值见表1.4-11。

表1.4-11   《建筑施工场界环境噪声排放标准》        单位：dB(A)

| 控制时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 排放限值 | 70 | 55 |

同仁医院北侧与广福路之间有防护绿地相隔，医院红线退广福路50m，医院北侧最近建筑门诊中心距离广福路134m。同仁医院西侧与环湖东路之间有防护绿地相隔，医院红线退环湖东路最近25m，最近建筑物退距100m。

可见，医院北侧退交通主干道35m以上，最近建筑门诊中心距离广福路134m，执行1类标准。西侧红线退环湖东路最近25m，但项目为医院，执行2类标准。其余各侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。具体标准值见表1.4-12。

表1.4-12   《工业企业厂界环境噪声排放标准》          单位：dB(A)

| 类别 | 适合区域 | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 西侧厂界 | 60 | 50 |
| 1类 | 同仁医院其余各侧厂界 | 55 | 45 |

(4)固体废物

医院产生的医疗废物分类收集、包装后，集中贮存于医疗废物暂贮室内，再由医疗废物专业处置机构清运处置。

项目所有科室产生的各类医疗固体废物暂存及处置执行GB18597—2001《危险废物贮存污染控制标准》。医院产生的临床废物，必须当日消毒，消毒后装入容器，贮存期不得超过1d，于5℃以下冷藏的，不得超过7d。

项目产生的化粪池、消毒池、污水处理站产生的污泥属于危险废物，执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表4的医疗机构污泥控制标准，标准值见表1-10。

表1.4-13 医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数/(MPN/g) | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合医疗机构及 其他医疗机构 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | --- | ＞95 |

- 1.5 评价等级和评价范围

1.5.2环境空气环境评价等级与评价范围

（1）评价等级

项目无大的废气污染物排放。不设定评价等级及范围。

1.5.2地表水环境评价等级与评价范围

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）“5.2.2.2 间接排放建设项目评价等级为三级B”。项目产生废水依托现有污水处理站处理，外排市政污水系统，最终进入第七、八水质净化厂。因此地表水评价等级为三级B。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，地表水评级等级为“三级B”不设地表水评价范围，主要对外排废水依托污水处理厂处理的可行性进行分析。

1.5.3地下水环境评价等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，医院报告书项目中三甲为Ⅲ类，其余Ⅳ。同仁医院非三甲医院，其地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类建设项目，不需进行地下水评价。

1.5.4声环境评价等级与评价范围

（1）评价等级

按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）规定，建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的1类地区，声环境评价等级为二级。

（2）评价范围

根据项目噪声源特征和周围功能区状况，确定声环境影响评价范围为：项目厂界外200m范围。评价范围见附图1。

1.5.5土壤环境评价等级与评价范围

本项目为医疗设施项目，为社会服务业。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目类别为Ⅳ类建设项目，不需进行土壤评价。

1.5.6生态环境评价工作等级与评价范围

本项目在现有用地范围内建设，用地类型为医疗用地，根据HJ19-2011《环境影响评价技术导则  生态影响》：生态环境影响评价不设评价等级，只进行生态影响分析。

1.5.7环境风险评价等级与评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的判别依据，见表1.5-7。

表1.5-7  环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |
| * 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明 |  |  |  |  |

根据HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。环境风险潜势划分依据见表1.5-8。

表1.5-8  建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+极高环境风险 |  |  |  |  |

（1）Q值判定

对照根据HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录C，危险物质数量与临界量的比值（Q）如下：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，按照下列公示计算物质总量与临界量的比值（Q）；

式中：q1、q2····qn—每种危险物质最大存在总量（t）。

Q1、Q2····Qn—每种物质的临界量（t）。

当＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（2）Q≥100。

项目住院楼南面有原批准的医院用氧气站，目前该氧气站正在计划搬迁，另行办理相关手续。根据查阅 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B中重点关注的危险物质及临界量。项目不储存危险化学品，风险主要为疾病传播类。本项目环境风险评价等级为简单分析。

（2）评价范围

本项目环境风险评价等级为简单分析，不设置评价范围。

- 1.6 环境保护目标及评价重点

- 1.6.1 环境保护目标

(1)环境空气

项目为简单分析，不需要设置评价范围，考虑环境空气保护目标为项目周边300m范围内的居民点及保护单位，详见表1.6-1，按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准保护。

(2)声环境

声环境评价范围为项目外延200m范围内的居民点及保护单位。项目西侧现为空地，东侧双河湾四期正在建设中。

(3)地表水

本项目所在区域为滇池流域，周边地表水系主要为金家河及滇池外海。根据《云南省地表水水环境功能区划》(2010-2020年)，金家河和滇池外海环境质量均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。

表1.6-1   项目环境保护目标一览表

| 名称 | 基本情况 | 坐标 |  | 保护目标与同仁医院厂界最近距离(m) | 保护目标与本项目最近距离(m) | 环境要素 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 空气环境、声环境保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 双河湾 | 拟建的地产住宅区、目前未建 | 102º41′38.46″ | 25º2′19.67″ | 25 | 45 | 居住区 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准 |
| 云南省公安厅出入境管理处 | 机关单位办公场所 | 102º41′38.17″ | 25º2′19.54″ | 30 | 160 | 办公区 |  |
| 滇池印象 | 2136户，7476人 | 102º41′38.7″ | 25º2′19.42″ | 25 | 180 | 居住区 |  |
| 地表水保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金家河 | 河流 | 东面 |  | 200 | / | 地表水 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
| 滇池外海 | 湖泊 | 南面 |  | 2100 | / |  |  |

- 1.6.2 评价重点

(1)对现有工程进行调查，针对现有工程存在的环境问题提出“以新带老”措施。

(2)对扩建项目进行工程分析和排污核算，分析预测改造项目实施后，污染物达标排放情况及对环境的影响程度。

①针对现有工程废水的处理措施是否有效，能否达标排放进行分析。

②针对扩建完成后同仁医院厂界处噪声排放是否能达标，敏感点的影响程度进行分析。

③对扩建后废水的产排情况进行核算，并分析扩建废水对现有污水处理站可依托性分析。

④针对扩建后增加的固体废物处理处置方式进行分析。

- 1.7 评价方法及评价时段

- 1.7.1 评价方法

(1)环境现状调查方法

项目影响区域环境现状调查涉及自然环境、生态环境等方面。本次环境评价工作现状资料主要通过收集已有的历史资料、资源普查资料、年度统计资料等获得。对重点评价的工程区域内的自然资源的调查通过现场调查、采访当地居民和查阅资料等获得。引用昆明市环境状况公报。

(2)环境影响评价技术和方法

项目采用的技术和方法主要依据《技术导则》，同时参照同类工程环境影响常用的被认为是行之有效的技术和方法，尽量对各个指标进行量化。对难于量化的环境因子，采用类比的方法进行半定量或定性的分析。针对不同的环境因子，按以下技术和方法进行评价。

工程对大气环境、声环境影响进行影响预测分析，工程对地表水环境影响、地下水环境影响、固废影响采用定性分析。

表1.7-1   本项目评价中采用的主要技术和方法

| 主要技术方法 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评价项目与内容 | 主要技术和方法 |
| 1 | 工程分析 | 资料分析复用、现场监测与类比调研相结合。 |
| 2 | 环境现状评价 | 资料收集与分析及现场监测相结合。 |
| 3 | 环境影响预测与评价 | 依据工程特性、环境特性与环境保护要求以及环境敏感保护目标等明确评价等级，采取定性与定量分析相结合的方式进行影响分析。 |
| 3.1 | 水环境 |  |
| 3.2 | 地下水 |  |
| 3.3 | 固废 |  |
| 3.4 | 噪声 | 营运期依据导则所推荐的模型进行噪声预测。 |
| 3.5 | 大气环境 | 营运期进行大气影响分析。 |
| 3.6 | 生态环境 | 项目运营对周围生态环境的影响分析。 |
| 4 | 图鉴 | 收集现有图鉴；结合已有资料和实际调查以监督分类的方法产生相关分类图鉴。 |

- 1.7.2 评价时段

根据本项目的工程特征，项目环境影响评价时段分为施工期、运营期两个阶段，评价重点主要是运营期。

- 1.8 评价工作程序

本工程的环境影响评价工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。环境影响评价工作程序见下图1-1。

图1-1 项目环境影响评价工作程序

- 2 原有工程概况

- 2.1 原有工程概况

昆明同仁医院昆明市滇池国家旅游度假区广福路1099号的建设工程于2005委托昆明市环境科学研究所开展了环境影响评价，于2006年取得了云南省环境保护局云环准许[2006]52号的行政许可。

根据该环评报告书，原批准工程内容为：

医院总建设用地192010m2，建筑面积28.30万m2，容积率1.47，绿地率40.15%。基础设施包括行政办公区及陪护中心、综合医院（包括门诊、急诊、医技、住院等）、体检/会议中心、老年公寓、医护倒班宿舍、康复交流中心、儿童康复中心、VIP花园住院区、配套商业区。

原批准工程项目分三期进行建设，其中一期建筑面积7.10万m2，建设内容包括行政办公/陪护中心、体检/会议中心、门诊、住院楼、锅炉房、洗衣房；二期建筑面积3.20万m2，建设内容主要为扩建门诊、医技楼、住院楼；三期建筑面积18.00万m2，建设内容包括VIP花园住院区、老年公寓、儿童康复中心、医疗交流中心、商业服务中心、医护人员倒班宿舍。

三期工程完成后，住院区床位达1000床；另外，老年公寓设500个床位，行政办公及招待所设200个床位，医护人员倒班宿舍设700个床位，儿童康复中心设50个床位，VIP花园设50个床位。

医院于2008年开工建设，2012年一期工程建设完成竣工投产，委托云南省环保监测中心站编制了竣工验收监测报告，于2012年11月29日获得了云南省环境保护厅云环验[2012]109号同意“昆明同仁医院一期项目”通过验收意见。

根据验收报告，医院一期工程实际建成3-4层的门诊楼（含体检中心）一幢、9层的住院楼一幢及3-4层的医技楼一幢，并单独建设发热门诊、氧气站、洗衣房、垃圾房各一座。传染病区未建。锅炉房未建。餐厅设置于医技楼负一层，设置一个。并建设规模800m3/d污水处理站一座。床位数为544张。

- 2.2 原有工程污染物产排情况

- 2.2.1 废气

根据一期工程验收报告，原工程餐厅规模可达就餐人数1000人，以煤气为燃料，有灶头数12个，已安装了安装一套经国家环保部门认证的油烟净化器。油烟经净化后于楼顶排放。现食堂已改用天然气为燃料。医院正在进行餐厅改造，厨房在炒菜区及蒸煮区分别安装了新的油烟净化装置，油烟经净化后合并由内置烟道于楼顶上方排放，排气筒高于楼顶1.5m。

验收时污水处理站恶臭采用绿化带隔离方式减轻对外环境影响。污水处理站改造后采用地埋式，减轻恶臭污染物的产生。

- 2.2.2 废水

2.2.2.1  水量

同仁医院现有工程包括门诊楼、住院楼及医技楼，废水包括门诊、住院产生的医诊废水、餐饮废水及医护人员办公等废水。

原环评按医院三期工程均建设完后最大规模进行核算，核算废水产生量约836.8m3/d。医院目前仅进行了一期工程建设，按一期工程竣工验收报告，一期工程废水产生量186m3/d。

按DB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》，医院用水定额为300L/（床位•d）［病房内带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）］，则计算原一期工程544张床位用水量为163m3/d，废水量为131m3/d。

根据医院提供的2019年水费单统计，医院2019年全年用水量91794m3/a，即251m3/d。废水量按用水量80%计，则废水产生量约201m3/d。

可见医院实际用水量大于理论计算，原因主要为医院二、三期工程未建，空地进行绿化，绿化面积较大。而医疗废水不能中水回用，绿化浇洒均使用新鲜水。而水费中不能单独核出绿化用水量。现医院绿地面积约18619m2（二期用地绿化），绿化用水量按用水定额0.0025m3/d，则理论计算绿化用水量约47m3/d。考虑绿化用量后，医院其他用水量204m3/d，废水量163m3/d。

与验工验收相比，现医院取消了洗衣房，发热门诊闲置，水量较竣工验收时相比有所减少。综上，综合取原有工程废水量163m3/d，59495m3/a。折为单位废水量0.3m3/（床位•d）。

2.2.2.2  处理设施及水质

同仁医院餐厅建设有容积为40m3的隔油池，餐饮废水经隔油池预处理。各建筑下建设有17个化粪池预处理设施，总容积510m3。辐射废水经30m3放射性衰变池衰变预处理。

一期工程竣工验收时，各类废水经预处理后，汇入医院自建污水处理站处理。验收时污水处理站工艺为SBR生化处理+二氧化氯消毒，按原环评要求的规模，污水处理站规模800m3/d。

验收时实际污水产生量为186m3/d（有洗衣房）。根据2011年7月昆明市环境监测中心站验收检测结果，见表2.2-1，原工程废水经处理后可达GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中医疗机构预处理标准及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A等级标准要求。

表2.2-1   同仁医院一期工程竣工验收污水处理站出水水质监测结果

| 序号 | 项 目 | 竣工验收监测结果 |  | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理站进口 | 污水处理站出口 |  |  |
| 1 | pH | 8.01 | 7.81-7.92 | 6~9 | 达标 |
| 2 | 化学需氧量 | 236 | 10L | 250 | 达标 |
| 3 | 氨氮 | 30.8 | 0.15 | 45 | 达标 |
| 4 | 总磷 | 3.6 | 0.041 | 8 | 达标 |
| 5 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | / | <20 | 5000 | 达标 |
| 6 | SS | / | 4L | 60 | 达标 |
| 7 | BOD | 151 | 1.1 | 100 | 达标 |
| 8 | 石油类 | 0.04 | 0.02 | 20 | 达标 |
| 9 | 动植物油 | 0.17 | 0.02L | 20 | 达标 |
| 10 | LAS | 7.12 | 0.08 | 10 | 达标 |
| 11 | 总余氯 | / | 5.68-6.18 | 2~8 | 达标 |
| 12 | 色度 | 16 | 2 | -- |  |
| 13 | 挥发酚 | 0.157 | 0.0016 | 1.0 | 达标 |
| 14 | 总氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.5 | 达标 |
| 15 | 总汞 | 0.00001L | 0.00001L | 0.05 | 达标 |
| 16 | 总镉 | 0.05L | 0.05L | 0.1 | 达标 |
| 17 | 总铬 | 0.05L | 0.05L | 1.5 | 达标 |
| 18 | 六价铬 | 0.111 | 0.004L | 0.5 | 达标 |
| 19 | 总砷 | 0.002 | 0.0005L | 0.5 | 达标 |

由于医院污水处理站建设时间较早，经多年运行设备老旧，正常运行出现问题，因此，医院委托云南妙拓环保科技有限公司对污水处理站进行维修及改造，改造后采用ICEAS生化处理+消毒工艺，设计规模300m3/d。

根据中佰科技（云南）有限公司2020年9月30日对污水处理站水质的监测结果，同仁医院污水处理设站出水水质能达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中医疗机构预处理标准及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A等级标准要求。

监测结果详见表2.2-2所示。

表2.2-2   同仁医院污水处理站出水水质监测结果

| 采样位置 | 采样时间 | 检测结果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH | CODcr | SS | 氨氮 | 总磷 | 色度 | LAS | 总汞 | 总氰化物 | 总余氯 | 粪大肠菌群 |
|  | 2020/9/30 | 7.55 | 72 | 19 | 24.6 | 3.85 | 16 | 0.20 | 0.00052 | 0.004L | 5.11 | 20L |
| 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 |  | 6~9 | 250 | 60 | -- | -- | -- | 10 | 0.05 | 0.5 | 2~8 | 5000 |
| 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） |  | -- | -- | -- | 45 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

2.2.2.3  废水污染物排放量

根据上述水量核算，医院除绿化外的其他用水量204m3/d，废水量163m3/d。

与验工验收相比，现医院取消了洗衣房，发热门诊闲置，且污水处理站工艺变化，因此废水水质按近期监测结果。

根据表2.2-2监测结果，总汞、总氰化物、粪大肠菌群均低于检出限，不计算排放量，则原有工程废水污染物排放情况详见表2.2-3所示。

表2.2-3  原有工程废水污染物排放情况

| 名称 | 污染物排放浓度(mg/L) | 污水年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 水量 | / | 59495 |
| CODCr | 72 | 4.28 |
| SS | 19 | 1.13 |
| 氨氮 | 24.6 | 1.46 |
| 总磷 | 3.85 | 0.23 |
| LAS | 0.2 | 0.01 |

- 2.2.3 噪声

现有工程为医院，无大的噪声源。主要噪声包括地下停车场风机、泵房、备用发电机，污水处理站风机、泵房等。

同仁医院北侧及西侧有交通干道广福路及环湖东路，噪声受道路交通噪声影响。医院北侧与广福路之间有防护绿地相隔，医院红线退广福路50m，医院北侧最近建筑门诊中心距离广福路134m。同仁医院西侧与环湖东路之间有防护绿地相隔，医院红线退环湖东路最近25m，最近建筑物退距100m。

云南天倪检测有限公司于2020年12月04日～2020年12月05日对项目区厂界四周进行了声环境质量现状监测，该监测结果具体为：

表2.2-4   声环境质量监测结果               单位：dB(A)

| 监测点 |  | 时段 | 监测值Leq |  | 平均值 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020.12.4 | 2020.12.5 |  |  |  |
| 同仁医院厂界 | 厂界东面外1m处（3#测点） | 昼间 | 51.3 | 51.0 | 51.2 | 55 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44.3 | 43.8 | 44.1 | 45 | 达标 |
|  | 厂界南面外1m处（4#测点） | 昼间 | 52.4 | 52.0 | 52.2 | 55 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44.0 | 44.2 | 44.1 | 45 | 达标 |
|  | 厂界西面外1m处（5#测点） | 昼间 | 53.8 | 54.2 | 54 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 50.8 | 49.1 | 50 | 50 | 达标 |
|  | 厂界北面外1m处（1#测点） | 昼间 | 59.3 | 59.0 | 59.2 | 55 | 超标 |
|  |  | 夜间 | 59.5 | 59.7 | 59.6 | 45 | 超标 |
| 同仁医院内 | 医院北面最近建筑物外1m处（2#测点） | 昼间 | 51.2 | 50.7 | 51 | 55 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.4 | 44.6 | 44 | 45 | 达标 |

根据噪声监测结果可见，同仁医院北面红线居已退广福路50m，但广福路交通流量较大，北厂界声环境质量受交通噪声影响，北厂界（1#点）不能达1类标准要求。根据2#点医院最北建筑物处监测结果，可达1类标准，可见北厂界超标主要为交通噪声影响。

医院厂界在环湖东路交通干线两侧30m范围，但项目为医院，执行2类标准。医院西厂界（5#点）声环境质量可达声环境2类标准要求。

- 2.2.4 固体废物

原有工程固体废物主要为医疗垃圾、餐饮垃圾、办公生活垃圾、污水处理设施运行中产生的污泥。

现有工程带菌医疗垃圾产生量7.4t/a，化粪池及污水处理站污泥为危险废物，产生量18.25t/a。

医院已建设一座独立的垃圾房对固体废物进行暂存，垃圾房分隔为两部分，一部分为医疗暂存间，一部分为其他垃圾暂存间。医疗暂存间内另设置塑料桶收集医疗垃圾，并有交送记录及转移联单。医疗垃圾处置已与云南正晓环保投资有限公司签定了处置合同，污水处理站污泥与云南大地沣源环保有限公司昆明危险废物处理处置中心签定了处置协议。

原有工程餐饮废物产生量36.5t/a，隔油池废油委托昆明利滇化工有限公司处置。

办公等其他普通垃圾29.5t/a，委托环卫部门定期清运。

现有工程已通过云南省环保厅云环验[2012]109号的竣工环保验收，原有工程危废暂存间是符合相关环保要求的。

- 2.3 原有工程遗留问题和整改措施

同仁医院原有工程均已办理相关环保手续，并通过云南省环保厅竣工验收，各项环保设施及污染控制符合要求。

由于原有污水处理站建设时间较早，运行多年后出现设备老化等问题，同院医院较为重视环保工作，另委托有资质单位对污水处理站进行维修改造，并定期对污水处理站出水水质开展自行监测。原污水处理站设计规模800m3/d，改造后根据项目实际情况，为更好运行污水处理站，处理站处理规模调整为300m3/d。该处理规模能满足现有处理水量需求，但远期可能存在规模不足问题，应在远期按需求进行扩建。

同时，医院餐厅规模较大，原有油烟净化及隔油池运行时间较长，出现隔油效果降低问题。医院现已开展厨房改造工作，对厨房及餐厅进行改造装修，重新布设油烟系统及排水系统。新购置三台最新满足环保要求的油烟净化器，炒菜区油烟经两台油烟净化器二级净处理，蒸煮区设置一台油烟净化器处理。油烟经处理后合并为一根排烟管，至厨房所在楼楼顶上方1.5m处排放。餐饮废水新安装安徽天健环保股份有限公司油水分离器一套进行隔油处理。

- 3 建设工程概况

- 3.1 建设项目基本情况

(1)项目名称：昆明同仁医院建设项目二期综合住院楼、甲状腺中心、康复医学楼新建工程项目

(2)建设单位：昆明同仁实业开发有限公司

(3)建设性质：改扩建。

(4)项目投资：总投资54000万元。

(5)建设地点：广福路1099号，同仁医院现有用地范围内。项目具体位置详见附图1所示。

(6)建设规模：原有住院区较为拥挤，本次扩建工程建设后，将原有住院楼床位数由544床调整为450床，在本次扩建项目新建住院楼设置床位数550床，扩建完成后全院总规模1000床，与原审批规模一致。

(7)项目占地：同仁医院总用地面积108828.8m2（163.24亩），其中本项目使用面积约为13334m2。

(8)人员定额：本次扩建项目共需新增员工880人。

(9)建设周期：项目计划2021年1月31日开始建设，预计2022年底完成。

- 3.2 建设内容

- 3.2.1 建设内容

3.2.1.1、概况

本次项目拟新建9层住院综合楼1幢，7层医学康复楼1幢，以及4层甲状腺中心1幢。

住院综合楼与医学康复楼相邻，中间有廊道连通，地下设置共用的连通地下层，共二层，功能为车库。甲状腺中心设置一层地下层，功能为诊疗。

项目总建筑面积66021.44m2，其中地上建筑面积48640.6m2，地下建筑面积17380.84m2。

3.2.1.2、主要建设内容

具体建设内容见表3.2-1所示。

表3.2-1    主要建设内容一览表

| 工程 | 名称 | 幢数或位置 |  | 项目建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 住院综合楼 | 1 |  | 共地上9层地下2层，占地5224.32m2，建筑面积50668.28m2。地下均为车库。 | 新建 |
|  |  | 其中 | 一层 | 布置住院大厅、传统康复理疗、病案室 、静脉用药调配中心、医疗美容、超声碎石中心、眼科中心、中医科、口腔科、120急救站、设备维修办公、医患纠纷调解室、警务室及楼电梯、设备用房等。 |  |
|  |  |  | 二层 | 布置生殖医学中心、手术室、腔镜中心、血透中心及楼电梯、设备用房等。 |  |
|  |  |  | 三层 | 布置CCU、ICU、DSA病房及楼电梯、设备用房等。 |  |
|  |  |  | 四至九层 | 均为标准住院病床，每层设置39间病房，包括单人间、双人间、三人间以及5人间，共设置93个病床。 |  |
|  | 康复医学楼 | 1 |  | 共地上7层地下2层，占地1395.03m2，建筑面积12555.3m2。地下均为车库。 | 新建 |
|  |  | 其中 | 一层 | 设置门诊大厅、候诊大厅、门厅、康复门诊、康复评定、支具制作、储存室及楼电梯、设备用房等。 |  |
|  |  |  | 二层 | 设置康复大厅、治疗室、办公室及楼电梯、设备用房等。 |  |
|  |  |  | 三层、四层 | 布置相同，均设置康复训练室、推拿理疗室、薰蒸室、热敷室、针灸及楼电梯、设备用房等。 |  |
|  |  |  | 五层 | 设置心理治疗室、语言治疗、作业训练室、离子导入室、光疗室及楼电梯、设备用房等。 |  |
|  |  |  | 六层、七层 | 布置相同，均设置康复大厅、美容美体布置相同，均设置 |  |
|  | 甲状腺中心 | 1 |  | 共地上4层地下1层，，占地1027.44m2，建筑面积6288.72m2。 | 新建 |
|  |  | 其中 | 负一层 | 设置为肿瘤科，内设接诊室、诊室，CT、伽马刀、T0M0、直线加速等检查治疗仪器室，以及阅片、工具室等 |  |
|  |  |  | 一层 | 设置为DSA肿瘤门诊中心，内设DSA会诊室、接待室、办公室等 |  |
|  |  |  | 二层 | 设置为检查区，内设诊室、检查室、阅片室、会议室库房等 |  |
|  |  |  | 三层 | 设置为核医学检查区，内设接诊室、CT室、等待室、阅片室、注射室等 |  |
|  |  |  | 四层 | 设置为核素病房，内设病房（均为单人病房）6间，以及被服库、仪器库、护士站、开水及配餐等 |  |
| 辅助工程 | 卫生间 | 建筑物内设置 |  | 各层设置公共卫生间，病房内配卫生间 | 新建 |
|  | 储存 | 建筑物内设置 |  | 各类器具、材料、被服等储存 |  |
|  | 办公 | 建筑物内设置 |  | 医生办公 |  |
| 配套工程 | 配电、空调 | 设置于楼顶及各使用区 |  | 项目不设置中央空调，手术室等需使用空调功能区使用单机空调 | 新建 |
| 公用工程 | 水、电等基础设施 |  |  | 供电由院区内现有电路电源引入。供水由现有已建院区给水管道引入。 | 依托 |
|  | 供热 |  |  | 不设置锅炉，由各使用楼层采用电热水器供给开水。沐浴热水采用空气热泵及电热水器供给。 | 新建 |
|  | 通道 |  |  | 各楼设置楼梯、电梯。甲状腺中心设置专用辐射电梯。 | 新建 |
| 环保工程 | 排水系统 |  |  | 进入院区现有排水系统 | 依托 |
|  | 预处理 |  |  | 化粪池各幢建筑物下设置，容积未定。甲状腺中心涉及辐射废水另行处理，不在本评价内。 | 新建 |
|  | 污水处理站 |  |  | 依托院区现已建设的污水处理站处理，设计处理规模300m3/d。 | 依托 |
|  | 雨、污排口 |  |  | 依托院区现有的雨、污排口。 | 依托 |
|  | 垃圾房 |  |  | 一般固废依托院区现有的垃圾房进行暂存。现院区共设置1间垃圾房。 | 依托 |
|  | 医废暂存间 |  |  | 医疗废物依托同仁医院现有的医废暂存间进行暂存。 | 依托 |
| 依托工程 | 就餐 |  |  | 本次工程不新建餐饮设施，依托现有餐厅。医患自行至餐厅就餐，或由病床配餐。 | 依托 |
|  | 被服洗涤 |  |  | 本次工程不新建被服洗涤设施，外送专家洗涤单位洗涤 | 外送 |

3.2.1.3、主要建设内容概述

①主体工程

本项目拟建设住院综合楼、康复医学楼及甲状腺中心各一幢，其中住院综合楼共9层，康复医学楼共7层，两幢建筑相邻，中间有廊道连通，地下设置共用的连通地下层，共二层，功能为车库。

住院综合楼为同仁医院现有住院设施的扩建，扩建后新建住院楼设置550个床位，本次建设后医院共有床位1000个，达到原审批的床位规模。功能主要为病人住院，与现有住院楼一起共同服务于整个院区内科、外科、妇科、儿科、中医科等各科室病人住院需要。

住院病房按现代化病房进行设计、建设，并满足病房建设的各项规范要求。病房内均配套洗浴及卫生间，开水由各层设置的电开水器供应，洗浴热水由太阳能及电热水器供给。并配套护士站、医生办公室及杂物室等。除普通病房外，还配套CCU（心内科重症监护室）、ICU（重症监护室）、DSA（血管造影）。住院综合楼一层还设立了医疗美容、眼科、中医科、口腔科等门诊科室。

康复医学楼主要功能即为病人康复期进行服务的设施，包括采用康复训练室、推拿理疗室、薰蒸室、热敷室、针灸等手段进行康复恢复，其中支具制作主要为对外购零部件的手工安装，不涉及生产。

甲状腺中心主要功能为使用放射物质医学手段对肿瘤类疾病的检查、治疗。CT（电子计算机X线横断扫描）、伽马刀（立体定向放射系统）、T0M0（螺旋断层放射治疗系统）、直线加速（微波电磁加速电子直线运动的放射性治疗）等。DSA（血管造影）肿瘤门诊采用注射造影剂进行血管造影检查。该功能区涉及较多放射性物质及放射设备，集中设置有利于进行辐射防护。相关辐射内容另行评价，不在本报告内容。

②辅助工程

按医院服务功能需要，配套卫生间、物品储存及办公场所。除病房内卫生间外，配套公用卫生间。并配套各类医药用品、材料、被服的储存室，以及医务人员办公室。

③公用工程

项目为在现有用地范围扩建，因此水、电等公用工程均由现有设施接入，依托现有工程。

④环保工程

项目为在现有用地范围扩建，对外的排水系统已敷设，本工程接入该系统。

医院已建设污水处理站，设计处理规模为300m3/d，本次项目废水依托现有污水处理站处理。

医院已建设医疗废物暂存间、普通垃圾间，本次工程依托该设施。

本次新建建筑物卫生间需新建化粪池预处理设施，在各建筑物下方，按相关建筑设计规范进行建设，停留时间满足规范要求。

⑤依托工程

本项目不建设食堂，食堂设施统一在一期工程内建设，本项目依托现有食堂就餐。

⑥供热系统

本项目不设置锅炉，由各使用楼层采用电热水器供给开水。沐浴热水采用空气热泵及电热水器供给。

⑦空调系统

本项目不设置中央空调，手术室等需使用空调功能区使用单机空调。

⑧消毒

项目器械采用立式压力蒸汽灭菌器消毒。

病人治疗过程中，医疗用品及伤口的消毒采用医用酒精、安尔碘消毒。

- 3.3 主要设备

项目为医疗机构，主要设备为医疗使用设备，。本次将新采购部分大型医疗设备，详见表3.3-1。

表3.3-1   建设项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET-CT | 128排CT+PET | 1 | 台 | 新增 |
| 2 | DSA | -- | 1 | 台 | 新增 |
| 3 | 直线加速器 | 直线加速器+模拟定位机（CT）+后装机+TPS | 1 | 台 | 新增 |
| 4 | ECT | -- | 1 | 台 | 新增 |
| 5 | 高压氧舱 | 12-18人舱 | 1 | 个 | 新增 |
| 6 | 常规康复基础设备 | -- | 1 | 套 | 新增 |

- 3.4 工作制度和劳动定员

同仁医院现有职工800人，本次扩建项目需新增员工880人。

医院工作制度：365天/年、3班制/天。

- 3.5建设工期

项目计划从2020年11月开始启动，为设计、设备采购等前期工作，2021年1月31日开始建设，至2022年底完成项目建设，竣工投入营运。

- 3.6 扩建完成后全院情况

- 3.6.1 规模

医院现有工程床位规模调整为床位450个，本次扩建工程增加550个，扩建完成后全院规模为住院床位1000个。

按医院总体规划控制，住院规模达到最大规模要求。

- 3.6.2 建设内容

坟建完成后医院总体建设内容见表3.6-1。

表3.6-1   建设项目主要技术经济指标一览表

| 设施 | 现有工程 | 本次二期扩建工程 | 扩建完后总体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊 | 1幢4层建筑面积11444m2 | 无 | 1幢4层门诊楼 |
| 住院 | 1幢8层带2层裙楼建筑面积47543m2，总病床数调整为450床 | 1幢9层建筑面积50668.28m2的住院综合楼，总病床数550床。 | 1幢8层带2层裙楼住院楼，病床数450床；1幢9层住院综合楼，总病床数550床。总床位数1000床。 |
| 医技楼 | 1幢5层医技楼 | 无 | 1幢5层医技楼 |
| 体检中心 | 1幢与门诊楼相连3.5层（局部地下） | 无 | 1幢与门诊楼相连3.5层（局部地下）体检中心 |
| 康复医学楼 | -- | 1幢7层建筑面积12555.3m2 | 1幢7层康复医学楼 |
| 甲状腺中心 | -- | 1幢地上4层地下1层建筑面积6288.72m2 | 1幢地上4层地下1层甲状腺中心 |
| 配套设施 | 设置供热采用电热水器、空气热泵；被服洗涤采取外委。 设置一个食堂，供职工及患者、家属就餐。 | 设置供热采用电热水器、空气热泵；被服洗涤采取外委。 | 设置供热采用电热水器、空气热泵；被服洗涤采取外委。设置一个食堂，供职工及患者、家属就餐。 |
| 环保设施 | 医疗废水采用ICEAS+消毒处理，设计规范300m3/d | 依托原有 | 环保设施在一期建成，不变 |
| 职工人数 | 800人 | 增加880 | 扩建后总职工人数1680人 |

- 4 工程分析

- 4.1 施工期

- 4.1.1 施工工艺

本项目的施工工艺流程主要为：场地平整、临设搭设→土方开挖→基础施工→回填土→砌体及上部结构→拆架→绿化工程及附属设施→清理交工。

施工期和营运期对环境的影响有所不同。项目施工期对环境的影响以噪声、粉尘、水土流失为主要特征；营运期对周围环境的影响以水环境影响为主。其基本工序及污染工艺流程概况如图4.1-1。经现场踏勘，目前项目尚未开始主体工程建设。

基础施工

主体工程

工程验收

装修工程

运行使用

周边道路

交通噪声对项目影响

扬尘、噪声、弃土、施工生活污水、施工废水

噪声、生活污水、施工废水、施工人员生活废水、建筑垃圾

装修废气、废弃装修材料

生活垃圾、生活污水、废气、噪声等

施工期

运营期

图4.1-1  项目产污工艺流程图

4.1.1.1 场地平整

本项目占地类型全部为建设用地。地下室开挖前需要采用推土机进行场地平整，本项目用地现建设为绿地，已基本平整。

4.1.1.2 基坑开挖回填

基础开挖主要是先进行地下停车场的开挖，开挖深度根据区域的不同在5.70～7.66m间，开挖时，考虑到开挖深度较大以及工程分片施工采用分片开挖，基坑开挖采用机械开挖人工修边的方式进行，施工过程采用分层开挖并支护的方式进行。对基坑开挖时，基坑四周设置临时边坡，并对边坡做喷浆护坡，以防护基坑安全。开挖中产生的土石方暂存于隔壁地块，待用于顶板覆土和基坑回填。当地上建筑基础建成后进行地下停车场顶板施工，施工中布设好各种管网。后进行顶板覆土和基坑壁回填，回填采用机械和人工相结合的方法，土方由挖掘机装土，自卸汽车运土，人工铺土、摊平，用振动碾压机碾压，边缘压实不到之处，辅以人工和电动冲击夯实。

4.1.1.3 建筑物基础施工工艺

本工程基础设计形式主要为筏板基础，根据上部结构荷载的要求，本地基持力层的承载力较低，为满足承载力的要求，采用CFG 桩复合地基处理方案。具体施工工艺如下：

施工准备 →测量放线 →工艺试验 → 桩身施工 → 桩顶封闭 → 开槽处理桩头 → 质量检验 → 垫层铺设。

4.1.1.4 道路广场施工工艺

本项目道路工程与绿化工程建设相结合，待建筑物工程建设结束后，进行路基工程的施工，其次进行路面工程及附属设施的建设。施工期间使用地下建筑的顶板作为道路。

4.1.1.5 绿化工程施工

绿化工程安排在主体工程基本完工后实施。根据主体工程设计方案，项目建设将预留绿化区域，本工程绿化主要分布在建筑物、道路以及公共活动健身区域周边。

项目绿化工作主要分为：造景、覆土、种植、养护，绿化工程基本采用人力施工。

4.1.1.6 临时工程施工

主要完成临时电力、电讯线路以及生产用水池、水管等工作。项目建设中应及时开挖临时排水沟，以免在雨季时引起水土流失或影响施工进度。此外，施工单位对各种材料的规格、用量、临时堆放场地等，均需做出合理安排调运计划，注意工程项目先后衔接，保证筑路材料及时满足工程所需。

4.1.1.7 施工人员及食宿安排

项目施工高峰期施工人员约为100人，其中管理人员20人，劳务人员80人可在项目食堂就餐，管理人员及监理人员在临时活动板房作为临时办公。项目处城区，交通较为方便，施工人员自行解决住宿。

- 4.1.2 污染物产生流程

本项目工程的施工将会产生一定的噪声污染，同时会排放一定的废水、废气和建筑垃圾等各种固体废弃物，工程开挖、占地和材料运输等活动亦对区域生态环境产生一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，施工期结束后影响将不存在。其中施工期主要的污染物产生环节点如图5-2所示。

建筑材料堆存

道路修建及运输

施工机械燃油

施工车辆、机械

无组织粉尘

燃 油 废 气

施工人员

（租用民房）

工程施工、装修

施 工 噪 声

施工过程

降低空气质量

沉  淀  池

影响管网运行、污染地表水

生活垃圾

装修、建筑垃圾

影响景观、污染环境

水土流失

降低声环境质量

绿化工程覆土等

施工废水

图5-2 建设项目施工期产污工艺流程图

- 4.1.3施工期的污染物产生源强

4.1.3.1 废气

项目施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子主要为TSP。施工产生的地面扬尘主要来自三个方面：

一是来自土方的挖掘产生的动力扬尘及土方现场堆放产生的风力扬尘。

二是来自建筑材料包括白灰、水泥、沙子等搬运和堆放扬尘。

三是来自来运输车辆引起的二次扬尘，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30 m范围以内范围影响较大，路边的TSP浓度可达10 mg/m³以上，影响范围为其下风向150 m之内的地段。

此外，运输及一些动力设备运行时产生的燃油烟气、后期装修废气如主要来自墙体的粉刷及内屋的装修所用的涂料和油漆中的有机废气对环境也有一定的影响。

施工人员拟租用附近民房和在其出租房食宿，工地内不设施工人员食宿工棚，无生活废气产生。

4.1.3.2废水

本项目施工所需混凝土采用商品混凝土，项目内不设置混凝土搅拌站。项目临时活动板房作为管理人员及监理人员临时办公及施工工具的堆放，施工人员不在项目区内食宿，故项目施工期间无施工人员生活废水产生。施工废水包括建筑施工废水、雨季径流、地下涌水。

（1）建筑施工废水

建筑施工废水主要来自混凝土养护废水、工具清洗废水等。根据DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》中建筑用水定额，本项目建筑结构为框架与砖混结构，主要使用商品砼，用水定额取0.8m³/m2，本项目总建筑面积66021.44m2，施工用水量约为52871m³。根据类比同类项目，施工废水产生量约为用水量的5%，则施工废水量约2641m³。废水中所含污染物主要为SS，浓度约为3000mg/L左右。

（2）地下涌水

本项目采用基坑全开挖，地基开挖期间会有地下涌水渗出。开挖地下2层，开挖深度为11.4～15.3m，地下涌水量平均约为30m3/d。地下涌水所含污染物主要为SS，浓度一般为650～800mg/L。

（3）雨季径流

雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L左右。

（4）施工人员废水

项目施工人员生活废水主要为洗手废水，施工高峰期施工人员约为100人，施工人员在项目内用水量按20L/人·d计，则施工期间施工人员生活用水量为2m³/d，废水产生量按90%计，则施工人员生活废水产生量为1.8m³/d。洗手废水收集后回用于场地洒水。

4.1.4.3 噪声

项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声。不同的施工阶段会使用不同的机械设备，所以施工现场会产生强度较高、无规则、不连续的施工噪声。其强度与施工机械的类型、功率、工作状态等因素都有关。施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，会影响到施工场地周围和道路两侧的声环境。主要施工机械峰值噪声及其传播声级见表4.1-1。

表4.1-1  主要施工机械峰值噪声及其传播声级

| 施工阶段 | 设备名称 | 噪声强度[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖掘机 | 78～96 |
|  | 装载机 | 75～95 |
|  | 大型载 车 | 80～90 |
| 打桩阶段 | 静压打桩机 | 85～90 |
|  | 风机 | 75～90 |
| 结构阶段 | 振捣器 | 100～105 |
|  | 电锯 | 100～110 |
|  | 电焊机 | 75～85 |
|  | 空压机 | 75～90 |
|  | 中型载重车 | 75～85 |
| 装修阶段 | 升降机 | 70～80 |
|  | 电钻 | 95～115 |
|  | 无齿锯 | 90～105 |
|  | 磨光机 | 90～105 |
|  | 轻型载重车 | 70～80 |

一般，施工时现场有多台机械同时作业，它们的声级会叠加。叠加的幅度随各机械声压级的差别而异：两个相同的声压级叠加，总声压级增加3dB(A)～5dB(A)。

4.1.4.4 固体废弃物

项目施工期固体废物主要为项目建设过程中产生的废弃土石、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。

（1）废弃土石方

本项目共计产生土石方18.67万m3， 其中表土剥离0.40万m3， 基坑开挖18.27万m3；共计土石方回填9.55万m3， 其中基坑回填9.15万m3（ 包括地下室顶板覆土，基坑线外围地势较低处场平回填土方），绿化覆土0.40万m3；弃方9.12万m3，主要为基坑开挖土方，将委托有资质单位全部运至合法弃土场。

施工期间建筑垃圾主要在构筑物建造过程中产生，根据相关资料，建造过程中建筑垃圾产生量通常在20～50kg/m2之间，具体产生量与设计方案、工人素质和建筑材料使用管理水平有关。本项目总建筑面积66021.44㎡，建筑垃圾和装修废料产生量按35kg/㎡进行类比计算，则产生量约为2311t。主要成份以废混凝土、废砖瓦、废木料、废钢材等惰性材料为主，装修废料主要包括废木料、废钢材、塑料等。上述建筑垃圾和装修垃圾在施工场地内统一堆存，按《昆明市城市垃圾管理办法》(昆明市人民政府令第58号)和《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》((昆政办﹝2011﹞88号)的要求，委托有资质的渣土清运公司运至合法弃土场妥善处置。

（3）生活垃圾

施工期约有施工人员100人，施工人员生活垃圾产生按0.2 kg/(人•d)计，则项目施工期间施工人员生活垃圾的产生量为20kg/d，项目施工期为24个月，共产生14.4t，4经统一收集后委托环卫部门清运。

2.4.5 生态环境

项目施工期生态影响主要表现为占地、区域植被破坏、水土流失等。

（1）占地

项目占地面积约为13334m2， 为永久占地；所属土地属于同仁医院预留用地，占地类型为建设用地。

（2）植物

项目用地为城市规划区，属于城市生态系统。根据现场踏勘，项目建设区内为医院预留建设用地，目前进行了绿化，为常见绿化草地。项目用地范围内及其周边无风景名胜及国家和省级珍稀濒危生物物种分布。

（3）水土流失

工程用地13334m2，建设过程中因施工活动将扰动原地貌、破坏土地面积13334m2，损坏的水土保持设施面积13334m2，可能造成水土流失面积5.85hm2；可能造成水土流失总量为1953t。工程水土流失的主要时段为建设期，建构筑物区是本项目水土流失的重点区域，也是今后水土流失防治及监测的重点区域。

- 4.2 运营期主要污染物排放情况

项目运营期产污流程示意图如图5-4所示。

住院楼

康复医学中心

甲状腺中心

地下车库

设备用房

医疗废水

医废收集桶

医废暂存间

委托有资质单位清运

噪声

噪声

、

废气

噪声

、

废气

生活垃圾

垃圾桶

环卫部门清运

医疗废水

地下室抽排风系统

污泥

、

异味

化粪池

污水处理设施

第七、八水质净化厂

污水总排口

周边规划路污

水管

）

图4.2-1 项目运营期产污流程示意图

- 4.2.1 废水

项目供水对象主要为综合住院楼、康复医学楼以及甲状腺中心，同时也是项目内主要污水的来源。废水分医疗废水、生活废水两类，其中医疗废水主要是住院病人治疗过程中产生的废水，生活废水包含行政管理人员及医护人员产生的办公生活废水，项目医疗废水和办公生活废水采用合流制。项目废水排放情况如下：

根据DB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》，医院用水定额为300L/（床位•d）［病房内带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）］。废水量按用水量85%，则废水产生系数为255L/（床位•d）。

由本报告第2章分析，医院实际用水量大于定额量，按医院实际用水量，用水量为353L/（床位•d），废水产生量300L/（床位•d）。本次扩建项目用排水量按该水量核算。

本次扩建项目共设550张床位，用水量为194m3/d，产污系数85%计，则废水量为165m3/d。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013号）以及类比分析，废水中各污染物浓度CODCr350mg/L、BOD5 180mg/L、SS300mg/L、氨氮50mg/L、磷酸盐粪6mg/L、大肠菌群1.6×106个/L。该部分水进入化粪池预处理后，进入医院现有污水处理站进行，排入广福路污水管网，最终进入昆明市第七、八水质净化厂处理。废水污染物排放浓度按污水处理站监测浓度计。

以上用排水量为包含行政及医护人员、附属设施等综合用水量。本项目不新建食堂，依托现有，但会增加餐饮用排水量。根据《室内供排水设计规范》，餐饮用水量按0.07m3/（床位•d）,即项目总用水量353L/（床位•d）中70L为餐饮用水，则项目餐饮用水量38.5m3/d，产污系数80%计，则废水量为30.8m3/d。（该水量包含在上述综合用排水量中）。

运营期废水污染物排放情况见表4.2-1，水量平衡图见图4.2-1所示。

表4.2-1  项目废水污染物排放情况表

| 名称 |  | 水量 | 污染物浓度（mg/l） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODCr | SS | 动植 物油 | 氨氮 | 磷酸盐 |
| 处理前 | 污染物浓度（mg/L) | - | 500 | 350 | 70 | 45 | 8 |
|  | 医疗污水产生量（kg/d） | 165 | 82.5 | 57.8 | 11.6 | 5.8 | 1.0 |
|  | 年产生量（t/a) | 60225 | 30.1 | 21.1 | 4.2 | 2.1 | 0.4 |
| 处理后 | 污染物浓度(mg/L) | - | 72 | 19 | 10 | 24.6 | 3.85 |
|  | 总排口（kg/d） | 165 | 11.88 | 3.14 | 1.65 | 4.06 | 0.64 |
|  | 年排放量（t/a) | 60225 | 4.34 | 1.14 | 0.60 | 1.48 | 0.23 |
|  | 处理削减量(t/a) | -- | 25.76 | 19.96 | 3.6 | 0.62 | 0.17 |

30.8

194

21.3

77

供水

38.5

本工程医疗

隔油池

化粪池

污水处理站

165

本工程餐饮

图4.2-1  项目水量平衡图（单位：m³/d）

21.3

135

165

25.2

30.8

47

蒸发损耗

400

38.5

17.7

6.3

159

194

7.7

300

供水

31.5

绿化

新建工程医疗

原工程医疗

原工程餐饮

新建工程餐饮

隔油池

化粪池

污水处理站

化粪池

图4.2-2  改扩建后全院水量平衡图（单位：m³/d）

项目改扩建后，现有病床数由544床减少至450床，新建住院楼增加550床，改扩建完成后同仁医院总床位数1000床。

原有项目床数由544床减少至450床，原有工程相应废水、固体废物产生量将减少。

参照原有工程用排水情况，床位数减少后，现有工程用水量为159m3/d，废水量为135m3/d。

- 4.2.2 废气

本项目依托现有污水处理站、垃圾房等，供热采用电、太阳能为能源，属清洁能源，使用时无大的废气污染物产生。医院一期已设置备用发电机，本次项目不再设置。项目设置地下两层车库，废气主要为车库汽气尾气及化粪池异味。

①地下车库尾气

项目地下车库设置地下停车场，共设机动车停车位1640个。车辆在进出停车场的过程中，有汽车尾气产生。汽车尾气中的主要污染物为汽油在不充分燃烧下所产生的CO、NOx、HC。

项目地下停车场设置1套机械排风兼排烟系统，项目停车场汽车尾气属于无组织排放，由地下车库的排风系统抽出后，主要通过大气扩散和被植物吸收。排风口位置暂不确定，按《汽车库建筑设计规范》要求，应将排风口设于下风向，排风口不得朝向邻近建筑和公共活动场所，排风口离室外地坪高度大于2.5m，并作消声处理。项目地下车场的排气口拟设在绿化带内，不正对着建筑。

进出项目区的燃油机动车主要为小轿车，小轿车排放的污染物主要是NOx、THC和CO，大气污染物排放量以《环境影响评价案例分析》(国家环保总局环境工程评估中心编，2008年版)作为类比资料。单个车位排量：NOx 0.00025 kg/h，THC 0.0016kg/h，CO 0.0038 kg/h。按每辆汽车每天进出4次，每次不超过10分钟计，则停车场大气污染物排放量见表5-6。

表4.2-2  汽车尾气中主要污染物排放量一览表

| 编号 | 产生部位 地下停车场 | 车位数 | 排污系 | 产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/d | t/a |
| 1 | NOx | 1640 | 0.00025 | 0.27 | 0.10 |
| 2 | THC |  | 0.001 | 1.09 | 0.40 |
| 3 | CO |  | 0.0038 | 4.15 | 1.52 |

②化粪池异味

化粪池设置于绿化带内，为地埋式，化粪池的异味主要来自于其清掏过程中产生的异味，无组织扩散。

- 4.2.3 噪声

建设项目是一个医疗设施项目，无大的噪声源。产生的噪声主要是病患人员流动噪声、进出车辆交通噪声、地下车库通风机、供水系统的水泵、电梯房设备等运行噪声，预计声源强度为85～95dB(A)。

项目水泵、地下车库排风系统通风机等设备均安装在地下室内，并单独设置隔声间，噪声可通过隔声间和建筑墙体阻隔进行处理，且设置于绿化用地下方。地下停车场抽排风系统通风机选用低噪声设备，并安装消声器、减震垫片等降噪措施。电梯设置于屋顶专门的设备房内。项目主要噪声源强情况详见表5-7。

表4.2-3 项目运行期噪声产生情况

| 声源 | 噪声强度dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 人员流动噪声 | 55～70 | / |
| 交通噪声 | 65～80 | / |
| 通风机 | 65～70 | 位于地下、安装消声器、设置声挡板 |
| 水泵 | 75～85 | 位于地下、设置隔间。 |
| 电梯房设备 | 70～80 | 位于屋顶专门的设备房 |

- 4.2.4 固体废弃物

项目运营期产生的固体废弃物主要为医疗废物、生活垃圾，其中医疗废物是本项目的主要污染物，该废物属危险废物；生活垃圾属一般废物。

（1）医疗垃圾

医疗废物为危险废物，根据《国家危险废物名录》，医疗废物在国家危险废物名录中属于 HW01、医药废物属于HW03。在医疗过程中会产生医疗废物，根据《医疗废物分类目录》，本项目涉及到的医疗废物主要包括以下几类：

a.受到污染的废物：如床单、手套、擦布、纱布、纱布棉球及治疗区内其他污染物，与血及伤口接触的石膏、绷带、衣服等物品。

b.化验检查残余物：医院日常工作中需使用一定量化学品试剂，产生废试剂瓶，部分瓶残留有毒有害物质，以及化验、检验室产生的废液。

c.包扎残余物：主要是用过废弃的或一次性的注射器、针头、玻璃、及其他可能引起切伤剌伤的器物。

d.过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。

项目医疗废物中主要为一次性医疗用品，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医院医疗废物的产生系数为0.65kg/(床·d)，项目住院部编制床位550张，医院满负荷运行，则医疗固废产生量为357.5kg/d，130.5t/a。

（2）一般生活垃圾

项目生活垃圾是由医务人员、门诊部和住院部550张床位所产生的一般生活垃圾，其中医务人员880人，其产生系数按0.5kg/人.d计，每天产生440kg；每床位的产生系数按0.8kg/人（床）.d计，日产生生活垃圾约440kg/d，满负荷运营状态下，共产生生活垃圾约880kg/d，321.2t/a，

（3）污泥

项目化粪池一般1年清掏2次，化粪池中污泥主要来源于去除的悬浮物。化粪池预处理污水量132m3/d，化粪池综合进水含SS浓度为300mg/L，悬浮物去除效率约为30%，则本项目化粪池污泥产生量约为4.3t/a。

此外，项目将增加污水处理站处理量，增加污泥产生量。污水处理站一般1年清掏2次，污水处理站产生的污泥主要来源于去除的水污染物，根据水污染物的削减量初步估算，本项目污水处理站污泥增加量约为2.4t/a。。

本项目的污泥产生量约为3.3t/a。根据《国家危险废物名录》，医院废水处理站产生的污泥属于危险废物，应该按危险废物有关的要求进行贮存、运输和处置。

污水处理设施污泥为带菌固体废物，属危险固体废物，在清运前应采取一定的处理措施，建议采用投加石灰、漂白粉或二氧化氯等药剂先进行消毒，医院必须委托有资质的危险废物处置单位进行无害化处置。

项目固体废物产生量见表5-8。

表5-8  项目固体废物产生量一览表

| 项目 | 污染源 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗固废 | 各门诊、住院病房 | 6.58 | 全部交由云南正晓环保投资有限公司清运处置 |
| 污泥 | 消毒池 | 0.2 | 委托有资质的危险废物处置单位进行处置 |
| 化粪池污泥 | 化粪池 | 0.6 |  |
| 污泥 | 污水处理站 | 2.4 |  |
| 生活垃圾 | 办公区、门诊、住院部 | 13.69 | 与戒毒所的统一收集处理 |
| 合计 | / | 23.47 | 100%处置 |

- 4.3 改扩建污染物变化及“三本帐”核算

项目改扩建后，现有病床数由544床减少至450床，新建住院楼增加550床，改扩建完成后同仁医院总床位数1000床。

原有项目床数由544床减少至450床，原有工程相应废水、固体废物产生量将减少。

参照原有工程用排水情况，床位数减少后，现有工程用水量为159m3/d，废水量为135m3/d。按医院污水处理站检测结果，废水中污染物排放量为CODCr3.55t/a、SS0.94t/a、氨氮1.21t/a、总磷0.19t/a。

本项目为扩建项目，增加550个床位。增加相应的废水、固体废物污染物，扩建完成后全院“三本账”核算结果详见表4.7-1。

表4.7-1   全院“三本帐”核算表

|  |  | 原有工程排放量 (t/a) | 本次扩建工程增加的排放量(t/a) | 以新带老削减量 (t/a) | 技改完成后排放量 (t/a) | 扩建工程排放增减量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 水量 | 59495 | 60225 | 10220 | 109500 | +60225 |
|  | CODCr | 4.28 | 4.34 | 0.73 | 7.89 | +4.34 |
|  | SS | 1.13 | 1.14 | 0.19 | 2.08 | +1.14 |
|  | 氨氮 | 1.46 | 1.48 | 0.25 | 2.69 | +1.48 |
|  | 总磷 | 0.23 | 0.23 | 0.04 | 0.42 | +0.23 |
| 大气污染物 | 污水处理站异味 | 少量 | -- | -- | 少量 | -- |
| 固体废物 | 医疗垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 隔油池废油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

固废处置率100%。

- 5 环境现状调查与评价

- 5.1 区域环境概况

- 5.1.1 地理位置及交通状况

本项目全部位于同仁医院内，利用现有空地进行建设，中心点位置地理坐标为东经102°48′35.15″，北纬24°57′48.5″，建设项目位于广福路南侧，环湖路以东。项目所在地属昆明滇池国家旅游度假区规划用地范围。项目所在地与旅游度假区已建区域的东侧边界。项目用地范围内地势平坦。

项目具体位置详见附图1所示。

- 5.1.2 自然环境概况

5.1.2.1 地形、地貌

项目位于云南昆明滇池旅游度假区，地貌上处于丘陵中低山地带，地势总体东、南、北高西低，地形整体起伏不大，局部较陡峭。一般山脊斜坡自然坡度在25-70º之间，区域内经开挖处理后形成的平台地形较缓，高程在1943.0-1951.0m之间。

项目位于昆明滇池旅游度假区，按照国家《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) (2008年版)，项目所在区的抗震设防烈度为Ⅷ度，设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第二组。

5.1.2.2 区域地质条件

评价区域位于滇池北部滇池湖积区，为昆明断陷盆地地区的一部分，地形平坦开阔，自然坡度1～3度，微向滇池倾斜，地势东北高西南低。

项目拟建区域大地构造单元隶属扬子淮地台的康滇古陆东缘，处于著名的南北向小江断裂带与普渡河断裂带之间的夹持地带。此两条断裂带发展历史长，活动强烈，对该区域构造发展、地层沉积、地貌变迁、盆地演化有着明显的控制作用。地区构造类型以断裂为主，褶皱次之；以径向构造为主，纬向构造发育，并配生有后期北东向及北西向构造发生。

拟建区域地面出露第四系冲积、湖积层，岩性为砂、砾石、粘土、淤泥及泥炭，区域基岩埋深在300m左右，为寒武系龙王庙组灰质白云岩。区域外围分布有寒武系、泥盆系、石炭系和二叠系等地层，岩性以灰岩、白云岩和砂岩为主。

该区域水文地质条件差异甚微，区内地下水类型主要有第四系砂砾石层浅层孔隙水和深部基岩岩溶裂隙水。松散沉积层孔隙水赋存于第四系湖积亚粘土、亚砂土、砂卵砾石土中，富水性一般弱～中等。基岩岩溶裂隙水赋存于寒武系龙王庙组灰质白云岩中，是该区主要地下含水层，富水性较强，多年平均径流模量为3.68L/（s·km2）。

5.1.2.3 气侯

距离项目最近的气象站为东南面约6.43km处的呈贡气象站(56882)，根据该气象站二十年地面气象统计报告，区域多年平均气温15.8℃，年极端最高气温29.9℃，累年极端最低气温-2.1℃；多年平均气压806.8hpa，多年平均水气压12.7hpa，多年平均相对湿度70.2%，多年平均降雨量802.0mm，多年平均沙尘暴日数0天，多年平均雷暴日数42.3天，多年平均冰雹日数0.3天，多年平均大风日数3.3天，多年实测极大风速10.5m/s，多年平均风速为2.5m/s，多年主导风向为SW，风向频率为21.0。

5.1.2.4 地表水文

评价区域过境河流为金家河，位于项目东面约100m处。金家河自四道坝起，分盘龙江支流太家河水南流，经孙家湾、金家村、王家场、河尾大村至河尾小村经泵站提升进入西园隧道，经沙河排入螳螂川。金家河在区域内沿四金公路西侧穿过村庄，金河村委会各村沿金家河及四金公路两侧呈带状分布。

滇池：滇池为一天然断陷湖泊，地处长江、红河、珠江分水岭地带。湖面南北长约40km，东西最大宽约12.5km，湖岸长约63.2km。湖体北部由东西长约3.5km、宽30m堤坝将湖体分为两部分，分别称为草海和外海，海埂以南称外海，是滇池的主体部分，占滇池总面积的97.2%，占滇池容积的99%；海埂以北称草海，草海的水质、底质条件与外海不尽相同，因而形成滇池的两个不同水域。当水位为1887.4m(海高程)时，最大水深10m，平均水深5.3m，湖面面积309k㎡，库容15.6亿m³。滇池多年平均入湖径流量9.76亿m³，海口为滇池的出水口，多年平均出流量约4.03亿m³。

5.1.2.5 土壤

受高原地貌及亚热带季风的影响，地带性土壤为山原红壤，垂直地带从上至下为棕壤、黄棕壤、红壤。隐域性土壤有水稻土、冲积土、沼泽土等。各类土壤中以红壤、水稻土的面积分布较大，其中红壤主要分布于台地及山地区；水稻土分布于滇池沿岸平地区。

5.1.2.6 植被、动物

区域森林植被区系属亚热带常绿阔叶林带，大面积以云南松、华山松为主的次生林和以圣诞树、柏树为优先树种的人工林。乔木树种云南松、滇油杉、柏树类、圣诞树、杨树、桤木、栎类和其他阔叶树类。经济果树林有桃、李、杏、梨、苹果、柿、山楂等；常见灌木种类主要有小铁籽、金丝梅、杜鹃、杨梅、乌饭、珍珠花、火棘、厚皮香、川梨、水红木等；草本种类有野古草、火绒草、厥类、旱茅、细柄草、黄背草、金茅、扭黄茅、草莓、紫茎泽兰、兔儿凤和蒿类等。

此区的动物系处于东洋界东印亚界西南区系，由于人类活动的影响，此区动物种类及数量很少，并未发现珍稀动物。

本项目处于昆明市建成区，因人为活动较频繁，已无原生植被，主要植被类型为人工种植的绿化植被及农田作物。评价区内不涉及国家和省级重点保护野生动植物，也无古树名木，无特殊保护生态敏感目标分布。

本项目所在区域人类活动频繁，经调查，项目周边区域内没有发现国家重点保护的动物和大型野兽。评价区内未发现大型野生动物及国家级保护、特有珍稀、濒危保护等动物出没，主要的野生动物为鼠类、雀类等常见生物。

5.1.2.7 环境敏感区

本项目在同仁医院现有预留用地内建设，不新增用地。区域不涉及自然保护区、饮用水源区，也不在滇池国家级风景名胜区范围。

- 5.2 区域环境质量现状及评价

- 5.2.1 环境空气质量现状监测与评价

项目位于昆明市旅游度假区，环境空气质量为一类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准及修改单。

根据2019年度假区空气自动站监测结果，具体见表3-1。

表3-1 度假区空气质量污染物年平均浓度

| 序号 | 污染物 | 年均浓度 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 17ug/m3 | 达年均值一级标准 |
| 2 | 二氧化氮(NO2) | 24ug/m3 | 达年均值一级标准 |
| 3 | 可吸入颗粒物(PM10) | 40ug/m3 | 达年均值一级标准 |
| 4 | 细颗粒物(PM2.5) | 22ug/m3 | 达年均值二级标准 |
| 5 | 一氧化氮(CO) | 1.1ug/m3 | 优于一级24小时均值标准（一氧化碳无年均浓度标准值） |
| 6 | 臭氧（O3） | 116ug/m3（日最大8小时平均） | 优于二级日最大8小时均值标准（臭氧无年均浓度标准值） |

综上，昆明市旅游度假区2019年环境空气中，除PM2.5及臭氧外，其余指标可到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，PM2.5及臭氧达二级标准，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

- 5.2.2 地表水环境质量现状评价

本项目所在区域为滇池流域，周边地表水系主要为项目东面约200m处的金家河，主要湖泊为项目南面2.1km处的滇池外海。根据《云南省地表水水环境功能区划》(2010-2020年)，滇池外海水功能划分为饮用二级、一般鱼类保护、游泳区，老宝象河水功能划分为一般鱼类保护、农业用水，环境质量均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》，金家河水质类别为Ⅲ类，由2018年的Ⅳ类上升Ⅲ类，为较去年同期污染程度改善；滇池全湖总体水质类别为Ⅳ类，综合营养状态指数为59.5，营养状态为轻度富营养，与2018年相比水质保持不变。

因此，项目评价范围内的河流达到水功能区划要求，滇池地表水体达不到功能区划水质要求，超标的原因主要为入滇河流沿线部分未纳入城市规划的城中村污水排入河道，导致滇池水体受到污染。

- 5.2.4 声环境质量现状监测与评价

建设单位委托云南天倪检测有限公司于2020年12月04日～2020年12月05日对项目区厂界四周进行了声环境质量现状监测，该监测结果具体为：

5.2.4.1 声环境质量现状监测方案

(1)监测因子：等效连续A声级

(2)监测点布设：共布设5个监测点。

(3)监测频率：在无雨雪、无雷电天气条件下，各监测点均连续监测2天，每天分昼间、夜间各一个时段。监测时同时记录周围噪声声源情况。

(4)监测方法：按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的方法进行监测，具体见表5.2-13。

表5.2-13   声环境质量监测分析方法

| 项 目 | 监测方法 | 监测和分析设备 | 备 注 (最低检出限) |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境噪声 | GB 3096-2008 声环境质量标准 | AWA6228多功能声级计 FYF-1便携式风向风速仪 300 麦哲伦海王星GPS手持机 | —— |

5.2.4.2 声环境质量现状监测结果

声环境现状监测结果如表5.2-14所示。

表5.2-14   声环境质量监测结果               单位：dB(A)

| 监测点 |  | 时段 | 监测值Leq |  | 平均值 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020.12.4 | 2020.12.5 |  |  |  |
| 同仁医院厂界 | 厂界东面外1m处（3#测点） | 昼间 | 51.3 | 51.0 | 51.2 | 55 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44.3 | 43.8 | 44.1 | 45 | 达标 |
|  | 厂界南面外1m处（4#测点） | 昼间 | 52.4 | 52.0 | 52.2 | 55 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44.0 | 44.2 | 44.1 | 45 | 达标 |
|  | 厂界西面外1m处（5#测点） | 昼间 | 53.8 | 54.2 | 54 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 50.8 | 49.1 | 50 | 50 | 达标 |
|  | 厂界北面外1m处（1#测点） | 昼间 | 59.3 | 59.0 | 59.2 | 55 | 超标 |
|  |  | 夜间 | 59.5 | 59.7 | 59.6 | 45 | 超标 |
| 同仁医院内 | 医院北面最近建筑物外1m处（2#测点） | 昼间 | 51.2 | 50.7 | 51 | 55 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.4 | 44.6 | 44 | 45 | 达标 |

5.2.4.3 声环境质量现状评价结论

同仁医院北侧与广福路之间有防护绿地相隔，医院红线退广福路50m，1#测点设置于同仁医院北厂界。医院北侧最近建筑门诊中心距离广福路134m，设置2#测点。同仁医院西侧与环湖东路之间有防护绿地相隔，医院红线退环湖东路最近25m，设置测点。医院东侧、南侧为城市支路。设置3#、4#测点。

根据噪声监测结果可见，同仁医院北面红线居已退广福路50m，但广福路交通流量较大，北厂界声环境质量受交通噪声影响，北厂界（1#点）不能达1类标准要求。但医院北部建设为停车场，退厂界134m后才开始建设建筑物。根据2#点医院最北建筑物处监测结果，噪声经距离衰减后，到医院建筑物处可达到类标准要求。

医院西面为环湖东路，交通噪声有一定影响。医院厂界在环湖东路交通干线两侧30m范围，但项目为医院，执行2类标准。医院西厂界（5#点）声环境质量可达声环境2类标准要求。

其余东厂界（3#）、南厂界（4#）无大的噪声源，声环境质量可达1类标准要求。

- 5.2.5 生态环境质量现状

5.2.5.1 植被现状

评价区处于昆明市滇池旅游度假区，因人为活动较频繁，已无原生植被，主要植被类型为人工种植的绿化植被及农田作物。根据调查，评价区域未发现珍稀物种和特殊保护的植物。项目所在区域生态多样性简单，生态系统自身调节能力较弱。

5.2.5.2 动物现状

经调查，项目周边区域内没有发现国家重点保护的动物和大型野兽。评价区内未发现大型野生动物及国家级保护、特有珍稀、濒危保护等动物出没，主要的野生动物为鼠类、雀类等常见生物。

- 5.2.6 周边污染源调查

项目位于昆明市滇池旅游度假区，周边均为房地产开发及办公用房，无大的产污企业。

- 6 环境影响预测与评价

- 6.1 施工期环境影响分析

1、施工期粉尘环境影响分析

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在地基开挖阶段及土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，主要产生于地基开挖过程、建材的装卸、堆放和道路建设等过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的，其中道路建设及建筑材料装卸造成的扬尘最为严重。

（1）建设施工扬尘

项目在建设施工中会产生扬尘，扬尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体。在干季风速较大的情况下，会使空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响所在地区周围的空气环境质量。由于扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。

（2）地基开挖和裸露场地的风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；项目地基的开挖过程及施工点区域施工时将造成大面积地表裸露，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，同时土方清运过程也会扬起少量扬尘。其尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q = 2.1(V50 – V0)3 e—1.023w

其中：Q——起尘量，kg/吨•年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水量，%。

根据昆明市常年气象资料显示，0m～50m的风速垂直切边为2.4m/s，即   V50-V0=2.4计算，不同尘粒含水量，起尘量的变化曲线见图7-2。

图7-2 起尘量与含水量的函数曲线图

由上图可知，随着含水率的增加，起尘量减少，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表7-1。

表7-1  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径(μm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径(μm) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径(μm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1000 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表7-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重，因此本工程施工期应特别注意防尘的问题，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

（3）车辆行驶的动力起尘

据有关文献报导，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km•辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/㎡。

表7-2中为10吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量。

表7-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘   单位:kg/辆，km

| P 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/h) | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10(km/h) | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15(km/h) | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20(km/h) | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围是100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可有效的防止扬尘的产生。项目100m范围内敏感点经过洒水降尘效果见表7-3。

表7-3  施工场地洒水抑尘试验结果

| 与施工工地距离(m) |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度(mg/m³) | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

由表7-4可以看出，项目施工期扬尘会对周围100m范围内产生不良影响，项目场界外100m范围内大气敏感目标没有环境保护目标等。但为控制施工期扬尘对周围环境的影响，本工程施工期还应严格执行《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市建设工地文明施工管理规定的通知》(昆政办﹝2011﹞89号)的相关规定，采取施工场地实时洒水抑尘，结构及装修施工阶段需采取帷幕遮挡施工；项目四周必须设置挡墙，围挡高度不低于2.5m，施工工地尽量实行围挡封闭施工；工地出入口5m内必须进行混凝土硬化，并设置车辆冲洗设施，运输建筑材料及建筑垃圾的车辆，必须有遮盖和防护措施；使用商品混凝土，禁止施工现场搅拌混凝土；施工场地粉(粒)状料堆应尽量选在避风处，并对其进行遮盖，防止大量扬尘产生；加强施工现场扬尘控制；加强施工现场运输车辆管理；应选用油耗低、效率高、废气排放达标的施工机械；加强管理，运输车辆必须尾气达标；对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染；专人负责施工场地和车辆的清洁打扫；尽量避免在大风天气下进行施工作业；建设工程完工后，施工单位应当在1个月内拆除工地围墙、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地清洁等措施处理后，施工期粉尘对周边环境的影响是可以接受的。

2、燃油烟气影响分析

燃油烟气主要由施工燃油机械和运输车辆产生，所含污染物主要为CO、NOx和THC等。由于施工区域较为开阔，大气扩散条件较好，而燃油烟气排放量相对较小，因此施工燃油机械和运输车辆产生的燃油烟气在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域空气环境质量和周围关心点的影响较小。

5.3废水环境影响简要分析

施工期废水主要为建筑施工废水、雨季径流、基础开挖产生的地下涌水、雨季地表径流和施工人员生活废水等。

（1）建筑施工废水

建筑施工废水中所含污染物主要为SS，浓度约为3000mg/L左右，此部分废水产生量较少，一般施工废水可采用沉淀处理后回用于施工工序。因此，在施工场地内修建沉淀池，非雨天经沉淀池处理后的废水可以完全回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗和建筑养护用水等。雨天经沉淀池预处理后，暂存，待非雨天回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗用水以及建筑养护用水，可做到建筑施工废水不外排。

（2）地下涌水

本项目采用基坑全基开挖，开挖地下2层，项目地基开挖期间会有浅层地下水渗出，所含污染物主要为SS，浓度一般为650～800mg/L。施工期设置临时沉淀池和临时排水沟，经沉淀池处理后，回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗用水以及建筑养护用水等，回用不完的处理达标后可通过项目自建排水沟排至金家河。

（3）雨季地表径流

雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L左右。为避免雨季径流对周围水体产生不利影响，项目应严格执行《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市建设工地文明施工管理规定的通知》(昆政办﹝2011﹞89号)的相关规定。采取以下措施：①设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆污、污水、废水外流或堵塞下水道和河道。②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；③雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷；④施工单位在施工中造成下水道或其他地下管线堵塞或损坏的，应当立即疏通或修复；⑤项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；另外，雨天应对各类机械进行遮盖防雨。采取以上措施后，雨季径流中的SS浓度可得到较大程度的降低，将沉淀处理后的雨水径流收集起来，回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗用水以及建筑养护用水等。

（4）施工人员废水

项目施工人员生活废水主要为洗手废水，由于本项目依托昆铁锦绣家园25号地块设置的临时活动板房作为管理人员及监理人员临时办公及施工工具的堆放，洗手废水应建设沉淀池进行处理，处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。且建设旱厕，解决施工人员个人问题。旱厕产生的粪便委托环卫部门清运处置。

综上所述，项目产生的施工废水经沉淀池处理后全部回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗和建筑养护用水等，不外排；地下涌水、雨季地表径流回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗用水以及建筑养护用水等，回用不完的处理达标后可通过项目自建排水沟排入自建排水管网。项目产生的施工人员生活废水建设沉淀池进行处理，处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。综上所述，项目对周边环境的影响是可以接受的。

5.4噪声和振动环境影响简要分析

施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。项目施工过程一般分为四个阶段：土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段、室内外装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具其独立的噪声特性。各施工阶段的主要噪声源及其声级值详见工程分析表5-1。在大型施工机械运作时，还会产生一定程度的振动，施工机械振动和噪声具有相同的特性，即阶段性、临时性和不固定性。

在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为：

LA(r)=LAre层(ro)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LAre层(ro)——参考位置ro处的A声级，dB(A)；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB(A)，Adiv=20lg(r/ ro)；

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)，在此取值为0；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)， Aatm=α(r/ro)/100,查表取α为1.142；

Aexc——附加A声级衰减量，dB(A)，Aexc=5lg(r/ro)。

由上公式计算出本评价区域施工场地噪声贡献值结果见表7-4。

表7-4   距声源不同距离处的噪声值dB(A)

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 混凝土振捣器 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
| 灌注桩机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| 静压式打桩机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| 升降机 | 82 | 74 | 67 | 59 | 57 | 49 | 45 | 41 | 37 |
| 运输车辆 | 85 | 77 | 70 | 62 | 60 | 52 | 48 | 44 | 40 |

由表7-4可以看出，施工机械中噪声影响较大且持续时间长的设备是装载机和打桩机。单台设备运行时，距施工点40 m外昼间可达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求。项目所在区域声环境质量按照GB3096-2008《声环境质量标准》1类区标准进行保护，从预测结果看，项目施工噪声昼间影响范围在距施工点周围150m左右。

项目在同仁医院现有用地内进行建设，距离最近的云南省公安厅出入境管理处距离项目有约160m，项目应严格遵守《昆明市环境噪声污染防治管理办法》(昆明市人民政府第72号令)及《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市建设工地文明施工管理规定的通知》(昆政办〔2011〕89号)关于建筑施工噪声污染防治的相关规定，项目排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准；在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械；合理布局施工机械设备，尽量远离居民敏感点，并进行一定的隔声及减振处理；采用商品混凝土和预制构件，不得在项目区内设置混凝土搅拌站；施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点；应科学合理地安排施工步骤；施工期间应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，减轻对声环境的不利影响等。通过采取上述措施，将项目施工期施工机械噪声对周围环境的影响降至最低。

项目施工噪声和振动不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，在严格执行上述措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响是可以接受的。

5.5固体废弃物环境影响简要分析

施工期产生的固体废物主要有施工活动产生的弃土石方、废弃建筑垃圾。主要成份以废混凝土、废钢材等惰性材料为主。弃土和建筑垃圾若处置不当，则会造成占用土地、破坏景观、引发粉尘等二次污染以及引发水土流失不利影响，因此，项目必须采取建设过程中产生的废弃土石方应委托有资质单位运至合法弃土场及时清运处置；建筑垃圾及废弃土石方应严格按照《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》((昆政办﹝2011﹞88号)的相关规定进行处置；执行昆明市人民政府第58号令《昆明市城市垃圾管理办法》规定；施工期间产生的生活垃圾及旱厕垃圾定期委托当地环卫部门清运等相应的措施，故施工固体废弃物不会对外环境产生大的不利影响。

5.6生态环境影响分析

1、对土地利用的影响分析

本项目在同仁医院内，利用医院现有预留用地进行建设，不新增用地，对土地利用无影响。

2、对植被的影响

项目用地为城市规划区，属于城市生态系统。本项目在同仁医院内，利用医院现有预留用地进行建设，不新增用地。项目未建设前医院做了绿化处理，种植了草坪。评价范围内没有发现受国家和地方保护的珍稀植物，项目的建设对区域植被种类、丰度、多样性不会产生影响。项目施工结束后应及时进行绿化施工，运营期做好绿化管理工作，加强绿化营养和养护，保证成活率。工程的建设，将会提高项目区的绿化率，提高人居环境，对项目区的生态景观环境影响不大。

因此，本项目的建设对植被影响不大。

3、水土流失影响分析

本项目在同仁医院内，利用医院现有预留用地进行建设，不新增用地，项目用地面积不大，用地平坦，做好施工期水土流失防治，不会造成大的水土流失影响。

- 6.2 运营期环境空气影响分析

项目运营期废气主要为项目运营期废气主要为汽车运行过程中产生的尾气、化粪池等产生的异味。

（1）汽车尾气

项目地下停车位1640个，地下车库汽车出入每天将产生NOx、THC及CO。地下停车场内空气扩散条件较差，汽车尾气容易汇集影响停车场内微环境空气质量，同时停车场进入口附近环境空气质量也极易受到污染，并进而对周围人群活动产生不利影响。

为减轻项目地下停车场外排汽车尾气对周围环境的影响，项目应按照JGJ100-98《汽车库建筑设计规范》严格实施地下车库的建设，地下汽车库宜设独立的送风、排风系统，其风量应按允许的废气标准量进行计算，且换气次数每小时不应小于6次，其排风机宜选用变速风机。通过采取每小时6次换风措施后，项目地下停车场外排废气废气中经空气稀释扩散后，空气环境中污染物浓度可达GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准的要求。

本项目现尚未确定地下停车场排风口的具体位置。按“规范”要求，排风口应设置于项目区绿化带内，不朝向邻近建筑和公共活动场所，避开人群密集区、涡流区及住院楼上风向，排风口离室外地坪高度大于2.5m，并作消声处理。另外，项目可在排风口周围栽种绿化植被，以起到吸收、阻挡汽车尾气的作用，减轻其对周围环境的不利影响。由于汽车进出车库排放时间短，尾气排放后经空气扩散稀释到达场界处，其对周围环境影响不大。

（2）异味

本项目将化粪池设置成全地埋式，并在化粪池周围种植绿化带，建设单位应委托环卫部门定期清掏化粪池污泥，减少异味产生量，对周围环境影响较小。

综上所述，运营期各类大气污染物的产生量均不大，且采取了相应的处置措施，经处理后的大气污染物排放量不大，均可实现达标排放，对外环境的影响不大。

- 6.3 运营期水环境影响评价

- 6.3.1 同仁医院现状污水特征及排水去向

(1)污水特征

同仁医院现状全院废水包括医疗废水及生活污水，食堂餐饮废水建设了隔油油预处理设施，卫生间污水建设了化粪池预处理设施，各类污水经预处理后全部进入院内污水处理站处理。

按DB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》，医院用水定额为300L/（床位•d）［病房内带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）］，则计算原一期工程544张床位用水量为163m3/d，废水量为131m3/d。

根据医院提供的2019年水费单统计，医院2019年全年用水量91794m3/a，即251m3/d。废水量按用水量80%计，则废水产生量约201m3/d。

可见医院实际用水量大于理论计算，原因主要为医院二、三期工程未建，空地进行绿化，绿化面积较大。而医疗废水不能中水回用，绿化浇洒均使用新鲜水。而水费中不能单独核出绿化用水量。现医院绿地面积约18619m2（二期用地绿化），绿化用水量按用水定额0.0025m3/d，则理论计算绿化用水量约47m3/d。考虑绿化用量后，医院其他用水量204m3/d，废水量163m3/d。

与验工验收相比，现医院取消了洗衣房，发热门诊闲置，水量较竣工验收时相比有所减少。综上，综合取原有工程废水量163m3/d，59495m3/a。废水中的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐。

(2)排水去向

污水经污水处理站处理后水质达到GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)(表1)A等级标准，经污水总排口排入北侧广福路市政污水管网，最终进入昆明市第七、八水质净化厂处理。本项目在同仁医院内利用现有厂房进行建设，废水依托现有污水处理站处理。

根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则——地表水环境》，项目废水为间接排放，评价级别为三级Ｂ，主要分析依托水处理设施的可依托性。

- 6.3.2 建设项目排水情况

根据DB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》，医院用水定额为300L/（床位•d）［病房内带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）］。废水量按用水量85%，则废水产生系数为255L/（床位•d）。

由本报告第2章分析，医院实际用水量大于定额量，按医院实际用水量，用水量为353L/（床位•d），废水产生量300L/（床位•d）。本次扩建项目用排水量按该水量核算。

本次扩建项目共设550张床位，用水量为194m3/d，产污系数85%计，则废水量为165m3/d。增加的废水依托公司现有污水处理站进行处理。

项目改扩建后，现有病床数由544床减少至450床，新建住院楼增加550床，改扩建完成后同仁医院总床位数1000床。

原有项目床数由544床减少至450床，原有工程相应废水、固体废物产生量将减少。

参照原有工程用排水情况，床位数减少后，现有工程用水量为159m3/d，废水量为135m3/d。

- 6.3.3污水处理站可依托性分析

(1)厂内污水收集方式

根据昆明同仁医院股份有限公司提供资料，同仁医院实施“雨污分流”，分别建设雨水管和污水管，雨水管接入城市雨水管网，污水管经院区北侧总排口接入市政污水管网。

本项目新增废水能通过污水管排至污水处理站处理。

(2)污水处理站

①污水处理站余量及处理效果分析

同仁医院污水处理站的处理工艺流程如图6-1。

污泥

医院废水

格栅渠

调节池

1号预反应池

絮凝剂

污泥浓缩池

中间水池

絮凝斜管沉淀池池

接触消毒池

危险废物处置

达标排放

蝶螺脱泥机

次氯酸钠发生器

2号预反应池

1#ICEAS生化反应池

2#ICEAS生化反应池

污泥

图6-1  同仁医院废水处理工艺

(1)隔油池、污水处理站、雨污排口

餐饮废水采用隔油池预处理，办公等化粪池预处理。经预处理后的生产、生活废水一起进入污水处理站处理。

本次扩建项目新建化粪池，餐饮依托原有工程。医院餐厅正在进行改造，新安装了安徽天健环保股份有限公司油水分离器一套进行隔油处理，安装于餐厅区域独立房间内，处理规模为30m3/h。餐饮时间按5h/d计，则隔油处理量为150m3/d。根据水平衡图，现有餐饮废水量25.2m3/d，30.8m3/d，共计56m3/d，该油水分离器能容纳原有及新增餐饮废水处理需求。

同仁医院污水处理站位于医院南部，根据建设单位提供公司污水处理系统设计资料，设计处理量为300m3/d,为生化处理工艺。

水量的可接纳性：

项目改扩建后，现有病床数由544床减少至450床，新建住院楼增加550床，改扩建完成后同仁医院总床位数1000床。

若按DB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》，医院用水定额为300L/（床位•d）［病房内带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）］，则改扩建完成后全院污水量255m3/d，污水处理站可接纳，尚有部分余量。

按现有工程2019年实际用水折算量，则改扩建完成后全院污水量300m3/d，污水处理站可接纳，但已无余量。

总体上看，本次改扩建完成后，医院污水处理站处理量可接纳工程增加废水处理需求。

水质的可接纳性：

根据中佰科技（云南）有限公司2020年9月30日对污水处理站水质的监测结果，同仁医院污水处理设站出水水质能达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中医疗机构预处理标准及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A等级标准要求。

本项目建设性质与现有工程相同，均为医疗工程，水质性质与现有废水水质相同，生活废水不会影响污水处理站的处理效果，由现有工程污水处理站处理达标排放是可行可靠的。

- 6.3.4 废水进入第七、八水质净化厂的可靠性分析

项目位于昆明市滇池旅游度假区，属于昆明市第七、八水质净化厂的纳污范围。

昆明市第七、八水质净化厂厂址位于湖滨公路北侧、金家河西岸的洪家大村地界，主要处理来自城南片区污水系统及城东片区污水系统的转输污水以及部分来自第一和第二污水厂的转输污水。第七、八水质净化厂建设规模共30万m3/d。采用A/A//O工艺，深度处理采用D型滤池。污泥脱水采用离心脱水。第七、八水质净化厂已建成投入运行多年。

本项目属于第七、八水质净化厂纳污范围，现有工程排放废水已通过广福路市政下水道进入第七、八水质净化厂处理，本项目污水进入第七、八水质净化厂是可行、可靠的。

- 6.3.5 地表水环境影响评价小结

项目增加的医疗废水可依托公司现有污水处理站处理。废水经污水处理站处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中医疗机构预处理标准及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A等级标准要求后，通过广福路市政污水管网，排入昆明市第七、八水质净化厂处理。对地表水环境影响较小。

- 6.4 运营期声环境影响预测与评价

- 6.4.1 预测因子、使用标准

预测因子：连续等效A声级Leq[dB(A)]

评价标准：同仁医院北侧与广福路之间有防护绿地相隔，医院红线退广福路50m，医院北侧最近建筑门诊中心距离广福路134m。同仁医院西侧与环湖东路之间有防护绿地相隔，医院红线退环湖东路最近25m，最近建筑物退距100m。

医院北侧退广福路35m以上，西侧红线退环湖东路最近25m，西侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余各侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。

- 6.4.2 设备噪声源强

本项目在同仁医院用地范围内建设，本身亦为医疗设施项目，无大的噪声源。但项目会新增水泵、配电等设备。增加的噪声源主要是地下车库风机、电梯等产生的噪声，噪声值范围为70~80 dB(A)。地下车库风机、水泵等设置于地下层设备间，电梯房设备设置于楼顶专用设备房，噪声均经隔声处理，隔声量约20 dB(A)。

噪声源及噪声值情况详见表6.4-1所示。

表6.4-1   项目主要噪声源设备及源强一览表

| 声源 | 噪声强度dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 通风机 | 70～85 | 位于地下、安装消声器、设置声挡板 |
| 水泵 | 75～80 | 位于地下、设置隔间。 |
| 电梯房设备 | 70～80 | 位于屋顶专门的设备房 |

- 6.4.3 预测范围、预测点和预测内容

1、预测范围

本次评价噪声预测范围为四个厂界以及厂界周围200m范围内的敏感点。

2、预测点距离

根据建设项目平面布置图，项目建设区均位于医院南部，。距离见表6.4-2。

表6.4-2   项目主要噪声源与周边厂界距离

| 序号 | 噪声源名称 | 与项目厂界最近距离(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东侧 | 南侧 | 西侧 | 北侧 |
| 1 | 住院综合楼及康复楼地下层风机等设备 | 25 | 234 | 187 | 213 |
| 2 | 甲状腺中心电梯房设备 | 218 | 225 | 57 | 75 |

- 6.4.4 噪声预测模式及方法

本次评价按照以下模式进行噪声预测。

(1)与区域背景噪声叠加

为预测新增噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源经衰减后的贡献值，然后将噪声源衰减后的贡献值与区域噪声背景值叠加，即可以预测改造实施后，厂界和敏感点处噪声值情况。叠加背景值的公式为：

式中：Leq—噪声源贡献值与背景噪声叠加值，dB(A)；

L1—背景噪声值，dB(A)，L2为噪声源贡献值，dB(A)。

(2)点源噪声衰减模式

新增的产噪设备分别按点声源进行预测，采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2009)推荐的衰减模式。点声源在室外的衰减模式为：

LA(r)=LA(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LA (r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB(A)；

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)；

Aexc——附加A声级衰减量，dB(A)。

本次评价只考虑几何发散衰减量(Adiv)，新增的噪声源属于无指向性噪声，其衰减模式为：

Lp（r）=Lp（r0）−20log（rr0）

根据前述分析，除考虑几何发散衰减外，本评价还考虑采取减震、隔声等措施后的降噪效果。

(3)多源噪声叠加

对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用以下公式：

式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

- 6.4.5 噪声结果及评价

本项目将会增加部分设备，本次评价选取云南云南天倪检测有限公司于2020年12月02日～2020年12月03日对项目区厂界四周的声环境质量现状监测结果的平均值作为背景值，其中北厂界避开交通噪声影响，采用2#测点为背景值，对项目建成后厂界及敏感点处的噪声进行预测，预测结果见表6.4-3所示。

表6.4-3   厂界噪声预测结果                    单位：dB(A)

| 预测点 |  |  | 东侧场界 |  | 南侧场界 |  | 西侧场界 |  | 北侧场界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 贡献值 | 37.06 |  | 18.89 |  | 26.00 |  | 23.94 |  |
|  | 背景值 | 51.2 |  | 52.2 |  | 54 |  | 51 |  |
|  | 预测值 | 51.36 |  | 52.20 |  | 54.0 |  | 51.0 |  |
|  | 标准值 | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  |
|  | 能否达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |
| 夜间 | 贡献值 | 37.06 |  | 18.89 |  | 26.00 |  | 23.94 |  |
|  | 背景值 | 44.1 |  | 44.1 |  | 50 |  | 44 |  |
|  | 预测值 | 44.88 |  | 44.11 |  | 50.02 |  | 44.04 |  |
|  | 标准值 | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  |
|  | 能否达标 | 达标 |  | 达标 |  | 超标 |  | 达标 |  |

本项目建设点位于同仁医院内，项目本身为医疗设施建设，无大的噪声源。主要产噪声设备风机、水泵等设置于地下层。由预测结果可见，项目噪声对周边环境贡献值较小。叠加背景值后，除厂界西侧夜间噪声略有超标外，其余厂界噪声值昼夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求。

西厂界超标主要是由于西面环湖东路交通噪声影响，对照背景值，本项目仅增加0.02dB(A)。而西侧同仁医院建筑退环湖东路100m，即距离西厂界75m。考虑75m噪声距离衰减后，该点昼夜噪声可达1类标准。

对于周边敏感点，本项目边界距离云南省公安厅出入境管理处160m，距离滇池印象180m，距离待建的双河湾45m。敏感点噪声预测见表6.4-4。

表6.4-4   敏感点噪声预测结果                    单位：dB(A)

| 预测点 | 双河湾 |  | 滇池印象 |  | 云南省公安厅出入境管理处 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 贡献值 | 31.08 |  | 18.0 |  | 23.06 |  |
| 背景值 | 51.2 | 44.1 | 52.2 | 44.1 | 51 | 44 |
| 预测值 | 51.24 | 44.31 | 52.20 | 44.11 | 51.01 | 44.03 |
| 标准值 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 |
| 能否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据预测结果，项目对周边敏感目标影响不大，昼夜均可达标。

总体，项目建设对区域噪声环境影响不大。

- 6.4.6 声环境影响评价小结

本项目建设点位于同仁医院内，项目本身为医疗设施建设，无大的噪声源。主要产噪声设备风机、水泵等设置于地下层。由预测结果可见，项目噪声对周边环境贡献值较小。叠加背景值后，除厂界西侧夜间噪声略有超标外，其余厂界噪声值昼夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求。西厂界超标主要是由于西面环湖东路交通噪声影响，对照背景值，本项目仅增加0.02dB(A)。而西侧同仁医院建筑退环湖东路100m，即距离西厂界75m。考虑75m噪声距离衰减后，该点昼夜噪声可达1类标准。根据预测结果，项目对周边敏感目标影响不大，昼夜均可达标。总体，项目建设对区域噪声环境影响不大。

- 6.5 运营期固体废物环境影响分析

- 6.5.1 固体废物产生及处置情况

本项目固体废物包括职工生活垃圾及医疗废物。

项目固体废物产排情况详见表6.5-1所示。

表6.5-1   本项目固体废物产排情况一览表

| 项目 | 污染源 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗固废 | 各门诊、住院病房 | 6.58 | 全部交由云南正晓环保投资有限公司清运处置 |
| 污泥 | 消毒池 | 0.2 | 委托有资质的危险废物处置单位进行处置 |
| 化粪池污泥 | 化粪池 | 0.6 |  |
| 污泥 | 污水处理站 | 2.4 |  |
| 生活垃圾 | 办公区、门诊、住院部 | 13.69 | 与戒毒所的统一收集处理 |
| 合计 | / | 23.47 | 100%处置 |

- 6.5.2 依托原有工程设施可行性分析

(1)垃圾房

项目产生的一般固废依托同仁医院现有的垃圾房进行暂存，现同仁医院共设置1间垃圾房，位于厂区西北侧，该垃圾房已通过环保验收，根据现场踏勘，垃圾房的设置符合环保相关要求，本项目产生的一般固废依托该垃圾房进行暂存是可行的。

(2)危废暂存间

现有危废暂存间基本情况介绍见表6.5-3所示。

）现有危废暂存间依托可行性分析

项目产生的危险废物依托同仁医院现有的危废暂存间进行暂存。根据现场踏勘，危废暂存间内设置了医疗废物的收集容器，并粘贴了危险废物标示。现同仁医院共设置3间危废暂存间，每间40m2，位于厂区西侧。该危废暂存间已通过环保验收，该危废暂存间设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单相关要求，本项目产生的危险废物依托该危废暂存间进行暂存是可行的。

综上所述，项目固废通过采取处理措施后，固废处置率为100%，对外环境影响较小。

- 6.6 地下水环境影响

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，医院报告书项目中三甲为Ⅲ类，其余Ⅳ。同仁医院非三甲医院，其地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类建设项目，不需进行地下水评价。

- 6.7土壤环境影响评价

本项目为医疗设施项目，为社会服务业。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目类别为Ⅳ类建设项目，不需进行土壤评价。

- 6.8 运营期生态环境影响分析

本项目在同仁医院现有厂内范围内，利用现有空地进行建设，不新征用地，施工期不会破坏周边生态环境。运营期生产活动均在厂房内进行，废水经污水处理站处理达标后排入昆明市第七、八水质净化厂，废气通过采取各项污染治理措施后，可以实现达标排放，固体废物通过采取了各项针对性的处理处置措施后，处置率可达100%，本项目不会对生态环境产生大的影响。

- 6.9 环境风险评价

### 6.9.1 评价依据

对照根据HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录C，危险物质数量与临界量的比值（Q）如下：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，按照下列公示计算物质总量与临界量的比值（Q）；

式中：q1、q2····qn—每种危险物质最大存在总量（t）。

Q1、Q2····Qn—每种物质的临界量（t）。

当＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（2）Q≥100。

根据查阅 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B中重点关注的危险物质及临界量。本项目不涉及重点关注的危险物质。

6.1 环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在风险，建设项目建设和运行期间发生的突发性事件，有毒有害和易燃易爆等物质泄漏进入环境，对环境可能造成的影响，提出合理可行的防范、应急措施，以使环境风险达到最低可接受的水平。

环境风险评价应把事故引起场界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。本章节主要通过对主要风险源识别，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。

6.2 项目环境风险识别

项目住院楼南面有原批准的医院用氧气站，目前该氧气站正在计划搬迁，另行办理相关手续。

项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：

1、带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；

2、医疗废水处理设施事故状态下的排污；

3、医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；

4、医院储存和使用危险化学品等存在潜在危险、氧气储存、供应过程中存在燃烧爆炸的潜在危险等。

6.3项目环境风险分析

6.3.1 致病微生物环境风险分析

由于医院方与众多病患的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：流感病人、肝炎病人、痢疾病人等等，存在产生环境风险的潜在可能性。

血液、体液、消化道传播的传染病的主要特征是指接触除与病人的接触和医疗操作感染外，因医院环境污染而造成的人体接触或饮用水、食物的污染，其主要表现在医疗垃圾泄漏到环境中，发生与人接触的事件；医院污水收集处理系统不完善，带菌毒的水进入外环境，污染饮用水、食物等。

本项目按医院规范建设，设有严格的消毒防疫系统，医院不接收传染病人，正常情况下不会造成大的环境影响。风险事故发生时，应立即启动医院应急预案，向当地政府、卫生、环保等部门通报事故情况，及时进行污染隔离、排查事故原因，进行应急消毒、处置，对污染物进行清消，确保安全后方可恢复运行。

6.3.2 项目医疗废水事故排放风险分析

6.3.2.1项目医疗废水排放情况

该项目建成营运后废水总排放量约为300m3/d，污水经集中收集后排往医院内已建污水处理站进行处理，出水水质达到GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准要求后，进入广福路污水管网，最终进入昆明市第七、八水质净化厂进行处理。

事故排放情况下，即视为未经处理直接排入市政污水管网。

6.3.2.2 项目医疗废水处理过程中的事故因素

医疗废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。医院污水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD和COD等污染物和有毒、有害物质及多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；排放的废水将会导致环境污染事故；放射性废水含有放射性，会在人体内积累而危害人体健康；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响附近的水环境质量。

6.3.2.3 医疗废水事故排放引起的风险影响

项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。

本医院综合性较强，每日接触各种病人，本项目不接受传染病患，一经发现立即送往大型综合性医院进行治疗，但在未得到确诊以前，综合医院一般不会把病人作为可疑对象转送到专门的传染病防治医院或结核病院去。因此，不可避免的会在医院的污水中存在各种细菌、病毒和寄生虫卵。当医院污水消毒达不到要求时，便可使病原性细菌通过水体造成传播疾病的危险。通过流行病学调查和细菌学检验证明，国内外历次大的传染病曝发流行几乎都与水源污染、饮用或接触被污染的水有关。带病菌的污水流入水体中还可能使水体中的生物带菌，并通过食物链最终危害到人类自身的健康。医疗废水病原细菌、病毒排入水体对水环境的影响极大。

6.3.2.3 风险事故环境影响

本项目配置严格的废水消毒措施，设有专门的污水处理站，正常情况废水处理达标外排，不会对外环境造成大的影响。风险事故发生时，应立即启动医院应急预案，向当地政府、环保等部门通报事故情况，及时进行污染隔离、排查事故原因，进行应急消毒、处置，对污染物进行清消，确保安全后方可恢复运行。

6.3.3医疗垃圾储运环境风险分析

医疗垃圾中可能存病菌、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、潜伏性污染等特征，其病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，可能会引起病菌的传播和蔓延。此外，本医院不接受传染性疾病病人，接待的病人主要为大脑、心脏等神经性疾病康复性治疗，项目未划分传染区和非传染区，医疗垃圾分为感染性和损伤性处置。

项目内设有专门的医废暂存间，并按规范进行“三防”、隔离，医废收集后严格按转运规程进行转运、处置。委托昆明市专门的医废处理机构云南正晓环保投资有限公司进行收运、处置。正常情况对外环境影响较小。项目内应预防医废暂存过程中可能的环境风险，定期进行“三防”检查，确保医废暂存间密闭，做好保卫和消毒控制工作，确保医废暂存过程安全、环保。

- 7 环境保护措施及总量控制

- 7.1 施工期环境保护对策措施

- 7.1.1施工期废气污染防治措施及可行性分析

①对场址内建筑垃圾施工后应及时清理，清运时必须使用封闭车，现场要有专人负责管理避免堆放产生扬尘。

②建设工地运输车辆的车厢应当确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴漏。

③施工期中严格按照《云南省建筑施工现场管理规定》的要求进行文明施工。

④燃油废气、电焊烟雾在空气中经自然扩散和稀释。

施工运输车辆遮盖篷布是《城市建设管理条例》明确规定的。综上所述，项目施工期采取的措施是可行的。

- 7.1.2施工期废水污染防治措施及可行性分析

（1）施工废水经沉淀后用于施工中洒水降尘，不外排。

（2）生活污水进入现有污水处理站处理。

施工废水成分简单经沉淀后可用于洒水降尘，且废水产生量小于洒水降尘需水量，施工期废水经沉淀后全部用于洒水降尘，不外排是可行的；厂区内已建设污水处理站，少量施工生活污水排入是可行的。园区雨水管网已建好，地表径流经沉淀后外排设置雨水管网是可行的。

7.1.3施工期噪声污染防治措施及可行性分析

①选用噪音低、振动小的设备。

②合理安排好施工时间。

③施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。

④建设管理部门加强对施工场地的噪声管理，施工单位文明施工。

以上措施操作简单易实现且采取以上措施后施工期噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的标准限值要求。因此施工期噪声污染法治措施可行。

- 7.1.4施工期固体废物污染防治措施及可行性分析

（1）建筑垃圾尽量回收利用，不能回收利用的运至住建部门指定地堆存。

（2）生活垃圾经过统一收集后，定期委托环卫部门清运处置。

以上固体废物处置措施简单易实现，故施工期固体废物污染防治措施可行。

- 7.1.5生态环境影响对策措施

在厂区其他位置尽量加强绿化。

以上措施简单易操作，因此以上措施具有经济技术可行性。

- 7.2 运营期环境保护措施及技术论证

- 7.2.1 废气污染防治措施及技术论证

7.2.1.1 废气污染防治措施

①地下车库设置独立的送风、排风系统，换气次数每小时不应小于6次，排风口应设置于项目区绿化带内，不朝向邻近建筑和公共活动场所，避开人群密集区、涡流区及住院楼上风向，排风口离室外地坪高度大于2.5m。

②化粪池设计成地埋式，化粪池污泥及时清运。

7.2.1.2 废气污染防治措施技术论证

该方法为目前地下车库汽车尾气主要控制方式，加强抽排避免废气的长时间富集，控制排口朝向后，抽排的尾气经空气扩散可减轻对环境的影响。化粪池设置为地埋式并及时清运污泥是目前化粪池臭气影响主要控制方式。以上废气污染防治措施可行。

- 7.2.2 废水防治措施及技术论证

7.2.2.1 废水防治措施汇总

①项目应严格实施雨污分流系统。

②项目产生废水应通过自建化粪池处理后，增加的餐饮废水依托现有油水分离器处理，然后进入医院现有污水处理站处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入广福路市政污水管，最终进入昆明市第七、八水质净化厂。

③化粪池：建设单位应委托具有工程设计、施工资质的单位，严格按照GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》进行设计和施工，确保处理效果，其具体规模以最终设计为准。

④加强现有污水处理站日常维护和检修，确保稳定达标。

7.2.2.2 废水防治措施技术论证

本项目新增废水均依托现有污水处理站处理。所依托的污水处理站已通过环保验收，污水处理站运行正常，处理规模满足需求，出水水质能达相关标准要求，依托现有污水处理站进行处理是可行的。

- 7.2.3 噪声污染防治措施及技术论证

7.2.3.1 噪声污染防治措施汇总

①水泵、配电房、地下车库排风系统风机等设备均安装在地下室内，地下停车场抽排风系统风机选用低噪声设备，并安装消声器、隔声挡板等降噪措施。

②避免在中午午休和夜间休息时段内清运垃圾。

③运营期加强管理，避免生活噪声扰民，做到人车分流。合理增设汽车出入口，减少汽车场内运行时间；道路设置禁鸣标志，禁止汽车在区内鸣号，车主应服从管理，遵守项目区停车时间和禁鸣规定。

7.2.3.2 噪声污染防治措施技术论证

设备通过选用低噪设备、采取减震、增设部分设备房等措施后，可以有效降低噪声产排量，新增设备降噪措施操作性较强。

- 7.2.4 固体废物污染防治措施及技术论证

7.2.4.1 固体废物污染防治措施汇总

①项目一般生活垃圾通过分散布置的垃圾桶收集后，集中收集于现有一般垃圾房，委托环卫部门定期清运。

②医疗废物依托现有危险废物暂存间，委托有资质单位清运。

③污水处理设施、化粪池污泥委托与现有处置方式相同，委托有资质单位清运处置。

7.2.4.2 固体废物污染防治措施技术论证

本项目产生的固废依托同仁医院现有的垃圾房和危废暂存间进行暂存。现有的垃圾房和危废暂存间均按环评及批复要求采取相应环保措施，并已通过云南省环保厅环保验收，设置情况符合相关标准及环保要求，具体如下所示：

医院已建设一座独立的垃圾房对固体废物进行暂存，垃圾房分隔为两部分，一部分为医疗暂存间，一部分为其他垃圾暂存间。医疗暂存间内采用符合标准的专用容器贮存医疗垃圾，有标签，由专人负责管理，并有交送记录及转移联单。医疗垃圾处置已与云南正晓环保投资有限公司签定了处置合同，污水处理站污泥与云南大地沣源环保有限公司昆明危险废物处理处置中心签定了处置协议。

原有工程餐饮废物产生量36.5t/a，隔油池废油委托昆明利滇化工有限公司处置。

综上，本项目产生的固废依托现有的垃圾房和危废暂存间进行暂存是可行的，

- 7.2.5 环境风险防范措施及技术论证

7.2.5.1 环境风险防范措施

项目主要污染防治依托现有设施，现医院采取了相关环境风险防范措施，包括：

(1)加强传染病的预防及检查，一旦发现有传染病患者，及时转移至大型传染病院，缩小传染病病毒接触群体，将传染对象降到最低。

(2)针对医疗废水事故排放所产生的风险，配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故。

①医疗暂存间的设置满足《医疗废物集中处置技术规范》的要求。医疗固废统一收集后，暂存入医疗废物收集间，由专人看管，定期交与云南正晓环保投资有限公司收集处理。

②对医疗垃圾的管理从医疗废物的产生地开始，在废物源头就地分类收集、贴标签、包装将废物分为不同类型进行正确的处理。分类由产生废物的部门派专人负责实施，保证安全。

③废物产生部门对废物分类，分类分离处置贯穿全过程，从产生点经过整个废物流到最终处置点，所有存储和运输方法也遵守这种分类分离制度。

④在医疗垃圾产生的基本单位如护理或医疗单元即对所产生的医疗垃圾按要求进行分类收集、设置医疗垃圾收集容器与塑料袋，并在基本收集点提供垃圾收集的指导或警示信息。

⑤分类收集医疗垃圾容器的材质、规格均按国家有关规定的要求。

⑥不随地放置或丢弃医疗垃圾。所有工作人员包括医师、护士、医技人员和管理人员均按照《医疗废物管理条例》的要求及时分类收集本单元产生的医疗垃圾，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗垃圾专用包装物、容器，设置明显的警示标识和警示说明。医疗废物容器在装满3/4时，扎紧封闭塑料袋或封闭容器，等待转运，并及时更换新的塑料袋或容器。另外，禁止在废物袋或容器中回取医疗废物(如清点某种医疗废物的数量等)，一旦有医疗垃圾混入生活垃圾，混有医疗废物的生活垃圾按医疗废物处置，禁止再进行回取或分拣。

2、医疗垃圾的转运

①医疗垃圾的转运由专人负责，定期到污物暂存间收集医疗废物，至少每天一次，确保产生点不积累医疗废物。运走废物的同时及时更换废物容器。

②院内规划内部医疗废物的具体运输路线，减少废物通过患者护理区和其他的清洁区。转运路线应该选择专用的污物通道，选择较偏僻、行人少、不接近食堂等区域的路线，并尽量选择人流少的时段转运，转运过程中正确装卸，避免遗撒。

③医疗废物转运时应依照危险物转移联单制度填写和保存转移联单，与产生医疗废物科室的交接登记和与医疗废物集中处置中心的交接登记日期、数量及签名详实，交接登记本及危险废物转移联单保存三年。

7.2.6.2 环境风险防范措施技术论证

同仁医院已运行多年，现已采取了疾病风险传播措施，本次依托的现有，可满足相关卫生风险防范要求。

- 7.3 污染控制措施及对策一览表

本项目环保措施汇总表见表8.3-1所示。

表8.3-1   本项目环保措施汇总表

| 时期 | 污染防治对象 | 具体防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | ①对场址内建筑垃圾施工后应及时清理，清运时必须使用封闭车，现场要有专人负责管理避免堆放产生扬尘。 ②建设工地运输车辆的车厢应当确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴漏。 ③施工期中严格按照《云南省建筑施工现场管理规定》的要求进行文明施工。 ④燃油废气、电焊烟雾在空气中经自然扩散和稀释。 |
|  | 废水 | ①施工废水经沉淀后用于施工中洒水降尘，不外排。 ②生活污水进入现有污水处理站处理。 |
|  | 噪声 | ①选用噪音低、振动小的设备。 ②合理安排好施工时间。 ③施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ④建设管理部门加强对施工场地的噪声管理，施工单位文明施工。 |
|  | 固废 | ①建筑垃圾尽量回收利用，不能回收利用的运至住建部门指定地堆存。 ②生活垃圾经过统一收集后，定期委托环卫部门清运处置。 |
| 运营期 | 废气 | ①地下车库设置独立的送风、排风系统，换气次数每小时不应小于6次，排风口应设置于项目区绿化带内，不朝向邻近建筑和公共活动场所，避开人群密集区、涡流区及住院楼上风向，排风口离室外地坪高度大于2.5m。 ②化粪池设计成地埋式，化粪池污泥及时清运。 |
|  | 废水 | ①项目应严格实施雨污分流系统。 ②项目产生废水应通过自建化粪池处理后，增加的餐饮废水依托现有油水分离器处理，然后进入医院现有污水处理站处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入广福路市政污水管，最终进入昆明市第七、八水质净化厂。 ③化粪池：建设单位应委托具有工程设计、施工资质的单位，严格按照GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》进行设计和施工，确保处理效果，其具体规模以最终设计为准。 ④加强现有污水处理站日常维护和检修，确保稳定达标。 |
|  | 噪声 | ①水泵、配电房、地下车库排风系统风机等设备均安装在地下室内，地下停车场抽排风系统风机选用低噪声设备，并安装消声器、隔声挡板等降噪措施。 ②避免在中午午休和夜间休息时段内清运垃圾。 ③运营期加强管理，避免生活噪声扰民，做到人车分流。合理增设汽车出入口，减少汽车场内运行时间；道路设置禁鸣标志，禁止汽车在区内鸣号，车主应服从管理，遵守项目区停车时间和禁鸣规定。 |
|  | 固体废物 | ①项目一般生活垃圾通过分散布置的垃圾桶收集后，集中收集于现有一般垃圾房，委托环卫部门定期清运。 ②医疗废物依托现有危险废物暂存间，委托有资质单位清运。 ③污水处理设施、化粪池污泥委托与现有处置方式相同，委托有资质单位清运处置。 |
| 环境风险措施 |  | 项目主要污染防治依托现有设施，现医院采取了相关环境风险防范措施，包括： (1)加强传染病的预防及检查，一旦发现有传染病患者，及时转移至大型传染病院，缩小传染病病毒接触群体，将传染对象降到最低。 (2)针对医疗废水事故排放所产生的风险，配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故。 ①医疗暂存间的设置满足《医疗废物集中处置技术规范》的要求。医疗固废统一收集后，暂存入医疗废物收集间，由专人看管，定期交与云南正晓环保投资有限公司收集处理。 ②对医疗垃圾的管理从医疗废物的产生地开始，在废物源头就地分类收集、贴标签、包装将废物分为不同类型进行正确的处理。分类由产生废物的部门派专人负责实施，保证安全。 ③废物产生部门对废物分类，分类分离处置贯穿全过程，从产生点经过整个废物流到最终处置点，所有存储和运输方法也遵守这种分类分离制度。 ④在医疗垃圾产生的基本单位如护理或医疗单元即对所产生的医疗垃圾按要求进行分类收集、设置医疗垃圾收集容器与塑料袋，并在基本收集点提供垃圾收集的指导或警示信息。 ⑤分类收集医疗垃圾容器的材质、规格均按国家有关规定的要求。 ⑥不随地放置或丢弃医疗垃圾。所有工作人员包括医师、护士、医技人员和管理人员均按照《医疗废物管理条例》的要求及时分类收集本单元产生的医疗垃圾，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗垃圾专用包装物、容器，设置明显的警示标识和警示说明。医疗废物容器在装满3/4时，扎紧封闭塑料袋或封闭容器，等待转运，并及时更换新的塑料袋或容器。另外，禁止在废物袋或容器中回取医疗废物(如清点某种医疗废物的数量等)，一旦有医疗垃圾混入生活垃圾，混有医疗废物的生活垃圾按医疗废物处置，禁止再进行回取或分拣。 2、医疗垃圾的转运 ①医疗垃圾的转运由专人负责，定期到污物暂存间收集医疗废物，至少每天一次，确保产生点不积累医疗废物。运走废物的同时及时更换废物容器。 ②院内规划内部医疗废物的具体运输路线，减少废物通过患者护理区和其他的清洁区。转运路线应该选择专用的污物通道，选择较偏僻、行人少、不接近食堂等区域的路线，并尽量选择人流少的时段转运，转运过程中正确装卸，避免遗撒。 ③医疗废物转运时应依照危险物转移联单制度填写和保存转移联单，与产生医疗废物科室的交接登记和与医疗废物集中处置中心的交接登记日期、数量及签名详实，交接登记本及危险废物转移联单保存三年。 |

- 7.4 总量控制建议

- 7.4.1 排污总量控制制度

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析结果，贯彻“总量控制”、“达标排放”的原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制指标，为环保部门监督管理提供依据。

- 7.4.2 排污总量控制分析

（1）建设项目废水排污总量

项目新增废水排污总量如下表所示：

表7.4-1   建设项目废水总量

| 名称 | 污水年排放量(t/a) |
| --- | --- |
| 水量 | 60225 |
| CODCr | 4.34 |
| 氨氮 | 1.48 |
| 总磷 | 0.23 |

即新增废水量60225m3/a。增加污染物排放量为：COD 4.34t/a、氨氮1.48t/a、总磷0.23t/a。

（2）建设项目废气排污总量

项目废气主要为增加病人及医护人员就餐产生的油烟废气，不纳入总量指标。

（3）建设项目固体废物排污总量

项目固体废物包括一般生活垃圾、医疗垃圾，都可妥善处置，处置率100%，排放量为0。

本项目建设后全厂总见下表所示。

表7.4-3   全厂总量表

|  |  | 原有工程排放量 (t/a) | 本次扩建工程增加的排放量(t/a) | 以新带老削减量 (t/a) | 技改完成后排放量 (t/a) | 扩建工程排放增减量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 水量 | 59495 | 60225 | 10220 | 109500 | +60225 |
|  | CODCr | 4.28 | 4.34 | 0.73 | 7.89 | +4.34 |
|  | SS | 1.13 | 1.14 | 0.19 | 2.08 | +1.14 |
|  | 氨氮 | 1.46 | 1.48 | 0.25 | 2.69 | +1.48 |
|  | 总磷 | 0.23 | 0.23 | 0.04 | 0.42 | +0.23 |
| 固体废物 | 医疗垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 隔油池废油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 8环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析即是针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体做出经济评价，主要从项目的环境保护投资估算、经济效益、社会效益、环境经济效益以及项目环境影响总体经济方面进行评价。

- 8.1 项目环保投资估算

本次在现有院区内建设，污水处理、固废储存等环保设施均依托原有工程，需新增一些环保设施，新增环保设施及其环保投资详见表9.1-1所示。本项目总投资54000万元，新增环保投资约120万元，占总投资的0.22%。

表9.1-1   环保投资一览表

| 项目 |  | 序号 | 环保措施 | 数量 | 规模 | 投资 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废水 | 1 | 污水处理站 | 1个 | 设计处理量300m3/d | / | 依托原有 |
|  |  | 2 | 废水排水管网 | 1套 | / | 25 | 新增 |
|  |  | 3 | 化粪池 | 2个 | 总容积不小于165m3/d | 20 | 新增 |
|  | 废气 | 1 | 油烟净化设施 | 2套 | / | / | 依托原有 |
|  | 固体废物 | 1 | 垃圾房 | 1间 | / | / | 依托原有 |
|  |  | 2 | 危废暂存间 | 3间 | 每间40㎡ | / |  |
|  |  | 3 | 垃圾收集桶 | 若干个 |  | 5 | 新增 |
|  | 噪声 | 1 | 设备间 | 配电房等设备房 |  | 20 |  |
|  | 绿化 | 1 | 绿化 | / |  | 50 | 新增 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 120 | 新增环保投资 |

- 8.2 项目经济效益分析

根据昆明市的经济社会发展，随着城市人口的不断增加，医疗市场潜力很大。通过医院管理的不断加强和医疗技术的不断提升，人性化服务的全面开展，还将吸引更多的患者到医院治疗。

本项目为医疗卫生服务设施，属于公共基础设施，从本质上是盈利性质的社会公益性建设项目，项目的收益主要是疗养住院收益。本项目建成后有较好的经济效益。本项目总投资54000万元，项目需在环境保护方面投入一定的资金、人力。这些投入有些是一次性投入，有些则是日常性连续投入(环保设施的维护及检修)，在一定程度上，会影响到项目的运行成本。但项目环境保护投入占项目总投入的比例较小，环境保护设施运行费用占项目经济收入的比例也较小，建设项目可以承受。与此同时，项目环境保护投入可以产生十分良好的社会及环境效益，为项目长期稳定发展奠定基础，通过本项目的建设，可以增加区域的经济收入，增强区域内经济的发展能力，促进当地经济的发展。项目建设有良好的经济效益。

- 8.3 项目社会效益分析

昆明同仁医院目前是昆明市南市区最大的三级综合医院,医院现设置临床科室27个、辅助科室5个和综合实力领先的健康管理中心。医院本次改扩建，能扩大医院服务能力，可更好的满足我市医疗服务的需求，有益于提高区域居民健康水平。另外，项目的建设为当地提供了相应的就业机会。在施工期需要投入大量劳动力，其中包括技术劳力和单纯体力劳力。运营期需要管理及服务人员，直接为部分居民提供了就业机会，缓减了社会的就业压力。同时带动了该地区的经济和社会发展。具有良好的社会效益。

8.4 环境经济损益分析

项目的建设为了解决各种慢性疾病和老年病引起的功能障碍患者看病就医和疗养恢复的需求，满足人民群众日益增长的不同层次的医疗保健需求，并能带动当地的经济发展。总体看来，项目具有良好的经济、社会效益。同时项目治理措施完善，只要建设方严格管理，保证环保设施正常运行，各项污染防治措施到位的前提下，可使项目在建设及营运过程中所产生的各项负面影响消除或减轻，对当地环境影响不大。使整个项目的社会效益、经济效益和环境效益做到协调发展，实现“三个效益”的统一。取得更好的经济、社会效益和环境效益，对社会经济的发展和环境保护起到促进作用。

- 8.4 结论

项目建设和生产过程中，均会产生一定的污染物，在采取严格的环境保护措施后，可保证污染物达标排放，尽量减少对外环境的不利影响。

总体看来，项目具有较好的经济、社会效益。同时项目治理措施较为完善，正常情况下，可使项目建设过程中所产生的各项负面影响消除或减轻，从而使项目的建设取得较好的经济、社会效益和环境效益。

- 9 环境管理与环境监测计划

- 9.1 目的和意义

建设项目在施工期和运营期，都会对周围环境造成一定的影响，进行环境管理及监测的目的是要全面落实环境保护政策，是我国基本国策的基本精神，对项目从设计施工到运营阶段的环保问题进行科学管理，对工程设计及实施进行监督管理，同时进行系统的环境监测，及时准确全面地了解环保措施的落实情况及环境污染状况，掌握污染动态，发现潜在的不利影响，从而及时采取有效的环保措施以减轻和消除不利影响，以便使环保措施发挥最佳的效果，使环境不利影响减免到最低限度。使建设项目的经济效益、社会效益和环境效益得到有机的统一。

- 9.2 环境管理

- 9.2.1 环保管理的目的和内容

为减轻项目在建设和运营过程中对环境的影响，建设单位应组建专门的环境保护管理机构，全面领导整个项目建设和运营过程的环境保护工作，认真落实本项目的各项环境保护措施和环境监测计划，保障项目建设和营运符合环保要求。根据环境影响评价提出的环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施，为具体实施环境保护措施和采取某些补救措施提供依据和基本资料。

- 9.2.2 工程环境控制目标

项目应实施如下环境目标：

(1)确保所有污染物均 100%达标排放。

(2)固废分类收集，并加以综合利用，最终处置率达到 100%。

(3)确保污水处理站运行正常，坚决杜绝废水的非正常排放。

建议建设单位实施如下环境管理方案：

(1)建立管理手册、程序文件、作业文件。备齐污水处理、废气处理、固体废物收集和贮存、节水、节电、绿化、化学品等一系列作业指导书。

(2)建立资料档案库。收集完整的废水、废气监测数据资料档案(包括内 部监测统计资料和环保检查监督资料)。建立完整的环保档案(包括环评报告书、 验收报告、环保部门批复等)。

- 9.2.3 环境保护管理机构的设置

项目环境管理工作由建设单位(业主)负责；施工单位按照建设单位要求实施环保措施；设计单位提供技术咨询。

(1)建设单位

具体负责从项目施工至投产运行后的一系列有关环保管理工作，落实环境保护工作经费，对施工期和运行期环保工作进行管理和监督，并负责与政府环保主管部门联系和协调落实环境管理事宜，接受环保主管部门的指导和监督。具体工作内容如下：

①施工期

环保设施设计内容和招标内容的审核；委托设计单位编制《工程施工环保手册》，对工程监理单位有关监理工程师进行环境保护工程监理培训；制定年度环境保护工作计划；环境保护工作经费的审核和安排；监督承包商的环境保护对策措施执行情况；安排环境监测工作；其他事务。

②运行期

制定年度环境保护工作计划；落实环境保护工作经费；同环境主管部门协调安排环境监测工作；成立环境保护专职或兼职机构，代表项目建设单位行使环境管理的有关职能。

(2)施工单位

设置环保兼职机构，负责实施环保对策和措施，接受建设单位和监理单位的监督和管理。主要工作内容：

制定环境保护工作计划；实施工程环保措施，处理实施过程中的有关问题；核算环保费用使用情况；检查环保设施的建设进度、质量、运行状况；处理日常事务。

(3)设计单位

负责解释工程可行性研究设计报告中有关环境保护措施规划设计文件。在工程施工阶段和运行阶段，工程设计单位可为建设单位和施工单位提供技术咨询。

(4)监理单位

受业主单位委托，对工程施工质量进行现场监理。其中应有专职或兼职监理工程师负责对施工单位环境保护措施实施情况进行现场监理，配合建设单位做好工程的环境保护管理工作。

- 9.3 环境监理计划

- 9.3.1 环境监理范围

环境监理范围：工程所在区域与工程影响区域

工作范围：施工现场、施工道路等以及上述范围内施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域；工程运营造成环境影响所采取环保措施的区域。

工作阶段：施工准备阶段环境监理；施工阶段环境监理；工程保修阶段(交工及缺陷责任期)环境监理。

- 9.3.2 环境监理一般程序

(1)编制工程施工期环境监理计划；

(2)按工程建设进度、各项环保措施编制环境监理细则；

(3)按照环境监理细则进行施工期环境监理；

(4)参与工程环保验收，签署环境监理意见；

(5)监理项目完成后，向项目法人提交监理档案资料。

- 9.3.3 环境监理具体工作方法

审查工程初步设计、施工图设计中环境保护措施是否正确落实了经批准的环 境影响报告书提出的环境保护措施；

协助建设单位组织工程施工、设计、管理人员的环境保护培训；

审核招标文件、工程合同有关环境保护条款；

对施工工程中保护生态、水、气、声环境，减少工程环境影响的措施，环境保护工程施工质量进行监理，并按照标准进行阶段验收和签字；

系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量；

及时向环境监理领导小组反映有关环境保护设计和施工的意外问题，并提出解决建议；

负责起草工程环境监理工作计划和总结。

- 9.3.4 环境监理工作制度

环境监理应建立工作制度，包括：工作记录、人员培训、报告、函件来往、例会等制度。

- 9.3.5 环境监理机构

施工期的环境监理由项目建设方委托具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位，对设计文件中环境保护措施的实施情况进行工程环境监理。为保证监理计划的执行，建设单位应在施工前与监理单位签订建设期的环境监理合同。

- 9.3.6 环境监理技术要点

环境监理单位应收集该建设项目的有关资料，包括项目的基本情况，环境影响评价书，环境保护设计，施工企业的设备、生产方式、管理，施工现场的环境情况，施工过程的排污规律，防治措施等。

根据项目及施工方法制定施工期环境监理计划。按施工的进度计划及排污行为，确定不同时间检查的重点项目和检查方式、方法。监理的技术要点是：施工初期主要检查对地下水保护措施等；中期主要检查施工噪声、污水排放等；后期检查环保配套设施情况等。

(1)施工噪声检查

高噪声施工机械运行应尽量避免在中午、夜间时间运行。应检查施工单位的噪声监测记录，发现问题应及时通知施工单位整改。

(2)大气污染控制检查

施工扬尘主要有交通扬尘、工地扬尘、堆放扬尘等。要求施工单位设置防扬尘的设备，如库房堆放、包装堆放，并及时洒水喷淋等。在粉状货物运输的过程 中，凡有货物跌落的地方要有防尘的措施。

(3)项目运营后必须对项目工艺产污环节进行定期的监测，确保污染物长期、稳定地达标排放。监理计划见表 10.3-1。

表 10.3-1	监理计划表

| 环境问题 |  | 环保措施要求 | 执行单位 | 监督管理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 施工人员生活污水 | 依托医院的现有设施 | 施工单位 | 建设单位/环境保护行政主管部门 |
|  | 施工固废 | 严禁乱堆乱放、运至指定的建筑垃圾堆放点 | 施工单位 |  |
|  | 施工噪声 | 合理安排作业时间、选用低噪声设备、文明施工 | 施工单位 |  |
|  | 施工扬尘 | 采取一定的洒水措施，建筑垃圾及时清运 | 施工单位 |  |

- 9.4 环境监测

- 9.4.1 环境监测意义

环境监测是项目环境管理工作的重要部分，是对项目本身运营过程中所排放的污染物进行定期监测，以掌握环境质量及其变化趋势，为控制污染物和净化环境提供依据。项目外环境的监测可以检验项目管理和治理的改进程度，也是环保管理部门对项目环保工作的重要监控手段；项目内的环境监测可以掌握污染物的排放情况，也是企业防治污染，控制排放量的有效手段。

- 9.4.2 环境监测机构及监测仪器配置

- 9.4.3 监测内容及计划

项目污染物的采样监测方法采用国家环保部规定的标准方法，监测工作可委托当地有资质的环境监测部门进行。根据HJ1105-2020《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》自行监测管理要求，规范中未规定的，按项目实际情况制定。项目建成后环境及污染物监测计划见表10.4-1。

表10.4-1   项目建成后环境及污染物监测计划

| 监测项目 | 监测点位 |  | 监测因子 | 监测频次 | 监测数据采集与处理、 采样分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 污水处理站废气排口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 每季一次 | 采用GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中推荐的方法及相关技术规范要求的方法 |
|  | 无组织 | 污水处理站周界 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 |  |  |
| 废水 | 污水总排口 |  | 流量 | 自动监测 | 采用GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中推荐的方法及相关技术规范要求的方法 |
|  |  |  | pH | 12小时 |  |
|  |  |  | CODcr、SS | 每周一次 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 每月一次 |  |
|  |  |  | BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物 | 每季一次 |  |
|  |  |  | NH3-N、总余氯 | 每季一次 |  |
|  | 接触池出口 |  | 总余氯 | 每月一次 |  |
| 噪声 | 四个厂界 |  | 等效连续A声级Leq | 每年2次， 连续监测两天，分昼夜两个时段 | 采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中推荐的方法及相关技术规范要求的方法 |

- 9.4.4 监测数据的审核、提交、存档

监测数据应及时记录、统计整理，每年由企业环保部门将监测资料汇总整理后，上报当地环保局审查。建设单位应建档妥善保管监测数据，作为企业及环保部门日常环境保护管理依据之一。

- 9.5 竣工环境保护验收

项目试运行一段时间，达到生产正常、稳定后(一般不超过三个月)，应由企业自行召集监测单位、监理单位、施工单位、设计单位以及行业相关技术专家人员进行竣工验收。

建设项目环保设施“三同时”竣工验收内容见表10.5-1所示。

表9.5-1   项目环境保护竣工验收一览表

| 名称 | 污染源 | 污染因子 | 治理措施 | 规模 | 验收要求 | 验收点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 住院等医疗活动 | CODcr、BOD5、SS、动植物类、NH3-N、总磷、粪大肠菌群 | 依托同仁医院现有污水处理站处理。 |  | 达GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》要求 | 总排口 |
| 废气 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 依托同仁医院现有污水处理站处理。 |  | 达GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》 | 污水处理站 |
|  | 餐饮 | 油烟 | 依托同仁医院现有油烟净化设施处理。 |  | 使用环保认征的油烟净化器 | 厨房 |
| 噪声 | 水泵、配电、风机等 | 设备噪声 | 选用低噪设备、合理布置产噪设备、设置于地下，设置设备间。 | / | 西侧和北侧医院建筑物边界处控制，东面及南面厂界控制，噪声排放达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。 | 建筑物边界及厂界 |
| 固体废物 | 住院等医疗活动 | 医疗废物 | 委托云南正晓环保投资有限公司。 |  | 固体废物处置率达100% | / |
|  | 化粪池及污水站 | 污泥 | 委托云南大地丰源环保有限公司清运处理。 |  |  | / |
|  | 餐饮 | 餐厨垃圾及废油 | 委托有资质单位处置 |  |  | / |
|  | 生活、办公 | 一般生活垃圾 | 委托环卫部门定期清运 |  |  | / |

- 10 环境影响评价总结论

- 10.1 项目概况

随着国家“健康中国”战略落地，新技术、新业务发展不断驱动，医院将迎来新的发展机遇。因此，为扩大医院服务能力，拟在现有用地范围内，利用现有空地（现为绿化地）进行扩建，建设本“昆明同仁医院建设项目二期综合住院楼、甲状腺中心、康复医学楼新建工程项目”，增加医院床位数，并增加医学康复、甲状腺方面诊疗能力。

本次二期工程拟建设9层二期住院综合楼1栋，4层甲状腺中心1栋、7层康复医学楼1栋。项目总建筑面积66021.44m2，其中地上建筑面积48640.6m2，地下建筑面积17380.84m2。同仁医院总用地面积108828.8m2（163.24亩），其中本项目使用面积约为13334m2。工程涉及辐射部分另行环评，不在本报告里。

本项目将扩建住院病床数550床，扩建完成后形成全院1000床的规模。

- 10.2 环境质量现状评价结论

(1)环境空气现状

昆明市旅游度假区2019年环境空气中，除PM2.5及臭氧外，其余指标可到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，PM2.5及臭氧达二级标准，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

(2)水环境质量现状

评价区域主要地表水主要为金家河和滇池外海，根据《云南省地表水水环境功能区划(2010-2020年)》，环境质量均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》，金家河水质类别为Ⅲ类，由2018年的Ⅳ类上升Ⅲ类，为较去年同期污染程度改善；滇池全湖总体水质类别为Ⅳ类，综合营养状态指数为59.5，营养状态为轻度富营养，与2018年相比水质保持不变。滇池达不到功能区划水质要求，超标的原因主要为入滇河流沿线部分未纳入城市规划的城中村污水排入河道，导致河道和滇池水体受到污染。

(3)声环境质量现状

同仁医院北侧与广福路之间有防护绿地相隔，医院红线退广福路50m，1#测点设置于同仁医院北厂界。医院北侧最近建筑门诊中心距离广福路134m，设置2#测点。同仁医院西侧与环湖东路之间有防护绿地相隔，医院红线退环湖东路最近25m，设置测点。医院东侧、南侧为城市支路。设置3#、4#测点。

根据噪声监测结果可见，同仁医院北面红线居已退广福路50m，但广福路交通流量较大，北厂界声环境质量受交通噪声影响，北厂界（1#点）不能达1类标准要求。但医院北部建设为停车场，退厂界134m后才开始建设建筑物。根据2#点医院最北建筑物处监测结果，噪声经距离衰减后，到医院建筑物处可达到类标准要求。

医院西面为环湖东路，交通噪声有一定影响。医院厂界在环湖东路交通干线两侧30m范围，但项目为医院，执行2类标准。医院西厂界（5#点）声环境质量可达声环境2类标准要求。

其余东厂界（3#）、南厂界（4#）无大的噪声源，声环境质量可达1类标准要求。

(4)生态环境质量现状

评价区因人为活动较频繁，已无原生植被，主要植被类型为人工种植的绿化植被及农田作物。根据调查，评价区域未发现珍稀物种和特殊保护的植物。项目所在区域生态多样性简单，生态系统自身调节能力较弱。

经调查，项目周边区域内没有发现国家重点保护的动物和大型野兽。评价区内未发现大型野生动物及国家级保护、特有珍稀、濒危保护等动物出没，主要的野生动物为鼠类、雀类等常见生物。

- 10.3 建设项目环境影响预测评价结论

- 10.3.1 空气环境影响评价结论

本项目依托现有污水处理站、垃圾房等，供热采用电、空气热泵为能源，属清洁能源，使用时无大的废气污染物产生。医院一期已设置备用发电机，本次项目不再设置。项目设置地下两层车库，废气主要为车库汽气尾气及化粪池异味。

运营期各类大气污染物的产生量均不大，且采取了相应的处置措施，经处理后的大气污染物排放量不大，均可实现达标排放，对外环境的影响不大。

- 10.3.2 水环境影响评价结论

本次扩建项目新建化粪池，餐饮依托原有工程。医院餐厅正在进行改造，新安装了安徽天健环保股份有限公司油水分离器一套进行隔油处理，安装于餐厅区域独立房间内，处理规模为30m3/h，能容纳原有及新增餐饮废水处理需求。

同仁医院污水处理站位于医院南部，根据建设单位提供公司污水处理系统设计资料，设计处理量为300m3/d,为生化处理工艺。

水量的可接纳性：

项目改扩建后，现有病床数由544床减少至450床，新建住院楼增加550床，改扩建完成后同仁医院总床位数1000床。

若按DB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》，医院用水定额为300L/（床位•d）［病房内带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）］，则改扩建完成后全院污水量255m3/d，污水处理站可接纳，尚有部分余量。

按现有工程2019年实际用水折算量，则改扩建完成后全院污水量300m3/d，污水处理站可接纳，但已无余量。

总体上看，本次改扩建完成后，医院污水处理站处理量可接纳工程增加废水处理需求。

水质的可接纳性：

根据中佰科技（云南）有限公司2020年9月30日对污水处理站水质的监测结果，同仁医院污水处理设站出水水质能达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中医疗机构预处理标准及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A等级标准要求。

本项目建设性质与现有工程相同，均为医疗工程，水质性质与现有废水水质相同，生活废水不会影响污水处理站的处理效果，由现有工程污水处理站处理达标排放是可行可靠的。

本项目属于昆明市第七、八水质净化厂纳污范围，现有工程排放废水已进入第七、八水质净化厂处理，本项目污水进入第七、八水质净化厂是可行、可靠的。

项目新增废水可依托公司现有污水处理站处理。废水经污水处理站处理达到达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)(表1)A等级标准后，通过周边市政污水管网，排入昆明市第七、八水质净化厂处理。对地表水环境影响较小。

- 10.3.3 声环境影响评价结论

本项目建设点位于同仁医院内，项目本身为医疗设施建设，无大的噪声源。主要产噪声设备风机、水泵等设置于地下层。由预测结果可见，项目噪声对周边环境贡献值较小。叠加背景值后，除厂界西侧夜间噪声略有超标外，其余厂界噪声值昼夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求。西厂界超标主要是由于西面环湖东路交通噪声影响，对照背景值，本项目仅增加0.02dB(A)。而西侧同仁医院建筑退环湖东路100m，即距离西厂界75m。考虑75m噪声距离衰减后，该点昼夜噪声可达1类标准。根据预测结果，项目对周边敏感目标影响不大，昼夜均可达标。总体，项目建设对区域噪声环境影响不大。

- 10.3.4 固体废物对环境的影响

工程增加的固废包括一般固废和危险废物，一般固废主要是生活垃圾，收环卫部门清运；危险废物主要是医疗废物，委托云南正晓环保有限公司清运处理。污水处理站污泥等危险废物委托云南大地丰源环保有限公司处置。项目固体废物采取处理措施后，固废处置率为100%，对外环境影响较小。

- 10.3.5 生态环境影响

本次项目不新征占地，运营期经营活动均在房屋内进行，本项目不会对生态环境产生大的影响。

- 10.3.6 环境风险评价结论

本项目主要环保设施依托现有。现有工程污水处理站配置严格的废水消毒措施，设有专门的污水处理站，正常情况废水处理达标外排，不会对外环境造成大的影响。风险事故发生时，应立即启动医院应急预案，向当地政府、环保等部门通报事故情况，及时进行污染隔离、排查事故原因，进行应急消毒、处置，对污染物进行清消，确保安全后方可恢复运行。

建设单位应加强风险物质的管理，有效避免风险事故的发生，在发生事故时，及时启动风险应急预案，立即采取正确有效的方法进行处理，将事故影响程度降至最低，则从环境风险角度分析，项目环境风险水平是可以接受的。

- 10.4 产业政策、规划符合性分析

本项目为医疗设施项目，根据《产业结构调整指导目录2019年本》，项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类。符合国家现行的产业政策。

项目建设符合《昆明市总体规划修编》(2008-2020)及《云南省滇池保护条例》等相关要求。

- 10.5 公众参与

在项目环评期间，同仁医院公司按照《环境影响评价公众参与办法》实施了公众参与。于2020年10月24日在公司网站上进行公众参信息第一次公示。

公示期间未收到相关反馈意见。

- 10.6 总量控制

（1）本项目改扩建工程增加排放量

新增新增废水量60225m3/a。增加污染物排放量为：COD 4.34t/a、氨氮1.48t/a、总磷0.23t/a。

不新增废气污染物排放量。

固废处置率100%。

（4）改扩建完成后全厂总排放量

废水：废水量109500m³/a，CODc7.89t/a，氨氮2.69t/a、总磷0.42t/a。

无纳入总量控制废气污染物。

固废处置率100%。

- 10.7 环境影响经济损益分析

本项目总投资54000万元，新增环保投资约120万元，占总投资的0.22%。总体看来，项目具有较好的经济、社会效益。同时项目治理措施较为完善，正常情况下，可使项目建设过程中所产生的各项负面影响消除或减轻，从而使项目的建设取得较好的经济、社会效益和环境效益。

- 10.8 环境管理与监测计划

项目应实施环境管理计划，将项目对环境带来的不利影响减缓到最低限度，使项目建设的经济效益和环境效益得到协调、持续和稳定的发展。

项目营运期的监测计划包括：监测项目、监测因子、监测点位、监测时间和频次、采样方法、实施机构、负责机构及监督机构。环境管理部门可根据环境监测结果调整环境保护管理计划并监督各项环保措施的落实，对各项环保处理措施的效果进行分析。环评建议项目营运期环境管理和监测计划见章节11。

- 10.9 总结论

本项目为医疗设施建设工程，建设性质为扩建，为同仁医院二期工程建设，已取得了《投资项目备案证》，项目符合国家现行的产业政策，符合区域总体规划及相关政策要求，通过采取各项污染防治措施后，污染物能达标排放，对环境的影响不大，不会改变现状环境功能；不增加风险物质种类及使用量，依托现有风险防范措施和应急措施，环境风险在可接受范围内。

本项目必须执行国家规定的“三同时”原则，认真落实本评价提出的环境保护对策措施，在项目运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证相应的环保措施的正常运行，做到污染物达标排放，总量控制，则项目建设对周围环境的影响能够控制在可接受的水平，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。